编号：37088320210006                   版本号：2021－02

山东宏河控股集团有限公司

横河煤矿生产安全事故应急预案

横 河 煤 矿

2021年 5月28日发布                      2021年 6 月 1 日实施

| 应急预案执行部门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目    录

第一部分  生产安全事故综合应急预案	- 1 -

1 总则	- 1 -

2 应急组织机构及职责	- 5 -

3 应急响应	- 5 -

4 后期处置	- 22 -

5 应急保障	- 23 -

第二部分 生产安全事故专项应急预案	- 29 -

一、矿井顶板事故专项应急预案	- 29 -

二、矿井水害事故专项应急预案	- 34 -

三、 矿井井下火灾事故专项应急预案	- 42 -

四、矿井瓦斯事故专项应急预案	- 48 -

五、矿井煤尘爆炸事故专项应急预案	- 53 -

六、矿井提升事故专项应急预案	- 57 -

七、矿井运输事故专项应急预案	- 63 -

八、矿井供电事故专项应急预案	- 70 -

九、矿井爆炸物品事故专项应急预案	- 77 -

十、矿井地面火灾事故专项应急预案	- 81 -

十一、矿井灾害性天气事故专项应急预案	- 85 -

十二、矿井主要通风机停止运转专项应急预案	- 93 -

十三、矿井特种设备事故专项应急预案	- 98 -

第三部分 附件	- 106 -

1 应急组织机构及职责	- 106 -

2 生产经营单位概况	- 109 -

3 风险评估结果	- 111 -

4 预案体系与衔接	- 111 -

5 应急物资装备清单	- 114 -

6 有关应急部门、机构或人员的联系方式	- 132 -

7 格式化文本	- 143 -

8 关键的路线、标识和图纸	- 143 -

9 有关协议	- 152 -

- 第一部分  生产安全事故综合应急预案

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一步规范煤矿应急管理工作，健全应急管理工作体制和机制，提高应对风险和防范事故的能力，及时、科学、有效地指挥、协调应急工作，预防和减少事故，确保事故发生后最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护人民群众的生命安全和社会稳定，结合矿井实际制定本预案。

- 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日）

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）

（3）《中华人民共和国煤炭法》（中华人民共和国主席令第75号）

（4）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第94号）

（5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）

（6）《中华人民共和国防洪法》（1998年1月1日实施，2016年7月2日第三次修正）

（7）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

（8）《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)

（9）《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)

（10）《煤矿安全监察条例》（国务院令第296号）

（11）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

（12）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）

（13）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639－2020）

（14）《生产安全事故信息报告和处置办法》（安监总局令第21号）

（15）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）

（16）《煤矿安全规程》（原国家安全生产监督管理总局令第87号）

（17）《矿山救护规程》（AQ1008-2007）

（18）《山东省生产安全条例》（2017年5月1日）

（19）《山东省突发事件应对条例》（2012年9月1日）

（20）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）

（21）《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）

（22）《山东省煤矿企业生产安全事故应急预案编制（修订）细则》(鲁煤安调〔2015〕66号)

（23）《山东省消防条例》（2011年3月1日）

（24）《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）

（25）《煤矿安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制实施指南》（DB37／T3417-2018）

（26）《煤矿防治水细则》（国家煤矿安全监察局煤安监调查〔2018〕14号）

（27）《山东宏河控股集团有限公司生产安全事故应急预案》

（28）《横河煤矿年度安全风险辨识评估报告》

（29）其它法律法规、规章及有关行业管理规定、技术规范和标准

- 1.3 适用范围

本预案适用于横河煤矿所属单位在生产过程中发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类生产安全事故的应急救援工作。

- 1.4 预案体系

本应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等构成。（详见附件4）

- 1.5 响应分级

1.5.1 应急响应分级

矿井针对本单位事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，参照分级的基本标准对事故应急响应进行分级。矿井应急响分为三级响应。

Ⅲ级响应：可能造成1人（含）以上轻伤，因灾害撤离当班作业人员的事故。

Ⅱ级响应：造成1人重伤或中毒，因灾疏散50人以下或发生可能造成100万元以下经济损失的事故的事故。

Ⅰ级响应（扩大响应）：发生可能造成或已经造成2～3人重伤，造成1人死亡或被困，造成100万元以上1000万元以下经济损失的事故；发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸、爆炸物品爆炸、水害、火灾事故。

扩大响应：发生可能造成或已经造成3人以上重伤、2人死亡或被困的事故，发生较大涉险事故，发生可能造成1000万元及以上经济损失的事故。

1.5.2 分级应急响应原则

Ⅲ级响应：由现场负责人启用现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。调度室报告矿值班领导，并通知相关部门和人员，做好应急准备。

Ⅱ级响应：由矿值班领导或分管领导组织相关部门和人员开展应急救援行动。

Ⅰ级响应：由矿应急救援指挥部按照预案组织开展应急救援工作。

扩大响应：报请集团公司、当地政府或兖州煤业救护大队给予支援。支援力量到位后，矿井应急救援指挥权移交给上一级应急救援指挥部。

报请启动上一级应急预案响应前，应首先启动本矿应急预案响应。

- 2 应急组织机构及职责（见附件1）

- 3 应急响应

- 3.1 信息报告

3.1.1 信息接报

3.1.1.1 信息接收与通报

（1）井下发生灾害事故，现场人员应在保证自身安全的前提下，立即向矿调度室汇报，并积极开展救援行动。

（2）矿调度信息中心接到事故报告并认真了解和记录后，严格落实“煤矿安全生产调度员十项应急处置权”规定，并根据事故性质立即将灾情汇报矿值班领导、分管矿领导、矿长。

（3）矿长（或授权矿值班领导、分管领导）根据灾情决定是否启动矿井预案应急响应；如启动应立即通知应急救援指挥部其它成员。

（4）矿调度室、安监站实行24小时值班制度，接收事故报告信息。

①调度室电话报警9、8600、8601，行政办公电话报警6760892。

②矿安监站信息值班电话：0537-3507931；办公室电话：0537-6760830。

3.1.1.2 信息上报

（1）发生重伤事故，矿主要负责人或安排专人20分钟内向山东宏河控股集团总调度室及安全环保监察部报告初步情况，30分钟内书面报告基本情况。

（2）发生一般生产安全事故或较大涉险事故，矿主要负责人接到事故信息报告后报告山东宏河控股集团有限公司的同时，1小时内向邹城市能源局、邹城市应急局、济宁市能源局、山东煤矿安全监察局鲁西监察分局、邹城市太平镇政府报告或省级直报方式。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向山东宏河控股集团有限公司、济宁市能源局、山东煤矿安全监察局鲁西监察分局、邹城市应急局、邹城市能源局、邹城市太平镇政府等部门报告或省级直报。

（3）发生较大及以上生产安全事故，矿主要负责人在向集团公司调度室、邹城市能源局、邹城市应急局、济宁市能源局、山东煤矿安全监察局鲁西监察分局报告的同时，1小时内报告山东省能源局、山东省应急管理厅和山东煤矿安全监察局。

（4）发生重大、特别重大生产安全事故，在向山东省能源局、山东省应急管理厅和山东煤矿安全监察局报告的同时，可以立即报告国家应急管理部和国家矿山安全监察局。

（5）事故具体情况暂时不清楚的，可以先报事故概况，随后补报事故全面情况。对事故性质（含职工在岗因病死亡）暂时界定不清的，也要及时报告。

事故信息报告后出现新情况的，应当按规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

（6）省级直报。排查出的重大事故隐患，造成人员死亡的生产安全事故，有严重社会影响的生产安全事故，发生在敏感时间、敏感地点或者涉及敏感人员的事故，造成人员被困的涉险事件等。

安全生产隐患和事故省级直报电话：0531-81792255；81792256（传真）；电子邮箱：sdyjzhzx@126.com。

（7）事故汇报先期以电话汇报为主，后期通过传真、邮件方式书面报告。

事故报告的内容：①事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；②事故发生时间、地点及事故现场情况；③事故的简要经过(包括应急救援情况)；④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明、涉险的人数)和初步估计的直接经济损失；⑤已经采取的措施；⑥其他应当报告的情况。

使用电话快报，应当包括下列内容：

①事故发生单位的名称、地址、性质；

②事故发生的时间、地点；

③事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

- 各级煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构及其他有关部门24小时值守电话。（联系方式详见附件6）

（9）事故可能危及周边相邻单位的，及时向相邻单位和地方政府部门通报事故情况，提示其做好应急准备。

3.1.1.3 信息传递

事故发生后，由调度信息中心负责按应急救援指挥部指令，向与事故有直接关联的同级单位、相邻矿井、有关专家、兖州煤业矿山救护队等通报事故情况。（联系表见附件6）

3.1.2信息处置与研判

（1）根据事故的性质、严重程度、影响范围及可控性，结合响应分级的条件，应急指挥部经过事故研判，由应急指挥部总指挥（或授权人）做出应急响应决策并宣布。

（2）若未达到启动条件，应急指挥部总指挥（授权人）做出预警启动的决策，做好应急准备，实时跟踪事态发展。

（3）响应启动后，应急指挥部随时跟踪事态的发展，科学分析以及应急处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。（信息处置与研判程序见下图）

信息处置与研判

启动应急响应

公司调度指挥中心

各应急救援专业组

根据灾情制定救援方案

指挥部办公室、抢险救灾组

技术专家组、安全监督组

医疗救护组、物资供应组、

警戒保卫组、后勤保障组

信息发布组、善后处理组等

开展救援行动

根据灾情变化优化方案并实施

救援指挥部向集团公司

求助，申请响应升级

事故消除，应急结束

事故发生

现场负责人

矿调度指挥中心

通知救护队、医务室立即出动，并汇报矿值班领导、分管领导、矿长，通知应急指挥部成员等

暂不启动应急响应

事故扩大

善后处理

事故调查

总结经验，改进提升

应急结束

启动现场处置方案

撤离危险区域

开展自救互救

信息反馈

图  信息处置与研判程序图

3.2 预警

3.2.1.1 预警方式

矿调度信息中心采用井上下通讯（扩音电话、固定电话、无线通讯、短信等）、井下应急广播系统、现场通知等方式，向现场人员和有关人员发布生产安全事故预警信息。

3.2.1.2 预警内容

（1）安全监测监控发现异常；

（2）调度等部门收到或接到的可能发生事故的信息；

（3）各单位检查发现的重大隐患；

（4）地方政府或上级部门公开发布的预报信息；

（5）经风险评估得出的可能发生重特大事故的发展趋势报告；

（6）其他途径获得的预警信息。

3.2.2响应准备

预警启动后，由调度值班人员按照本应急预案提供的应急资源信息，向应急指挥部成员及相关兖矿救护大队、有关专家队伍、消防队、兖矿新里程总医院、物资供应等单位通报事故情况，提示其做好应急准备。

3.2.3预警解除

3.2.3.1 预警解除的基本条件

（1）隐患排查处理完成；

（2）现场设备及设施安全状态正常；

（3）次生、衍生事故隐患已经消除；

（4）人员精神状态正常；

（5）有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的。

3.2.3.2 预警解除的要求

（1）现场无安全隐患、设备无缺陷等不安全因素；

（2）设备及设施状态正常；

（3）人员无不安全行为；

（4）管理无缺陷等。

3.2.3.3 预警解除的责任人

以上情况，经应急技术专家组验收并报应急救援指挥部批准后，总指挥宣布预警解除。

- 3.3 响应启动

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长（班组长）、安监员、瓦斯检查员按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，并立即向矿调度指挥中心汇报。

（2）调度信息中心：调度员接到事故报告后，按照授予的“十项应急处置权”，立即通知受事故波及区域人员安全撤离，并迅速向值班矿领导、分管矿领导报告，经值班矿领导同意，及时通知指挥部相关成员到调度信息中心集合，必要时立即召请应急救援队伍。

（3）值班矿领导：值班矿领导接到报告后，立即向矿长汇报，经矿长同意后，由矿长或授权值班矿领导、分管矿领导下达命令，启动相应应急响应。

3.3.1 召开现场应急会议

启动Ⅲ级响应后：由现场负责人立即组织召开由现场班组人员参加的应急会议，根据事态发展情况，随时召开应急会议。

启动Ⅱ级响应后，由分管负责人立即组织召开应急会议，并根据事态发展情况，随时召开应急会议。

启动Ⅰ级响应后，由总指挥（或授权人）立即组织召开应急会议，并根据事态发展情况，随时召开应急会议。

（1）应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。

（2）会议内容包括但不限于：

①通报生产安全事故情况；

②确定现场应急救援方案和工作要求；

③确定各应急救援专业组工作任务；

④判断所需调配的内外部应急资源；

⑤确定应急上报的政府有关部门和内容。

（3）总指挥根据事态发展及现场处置情况，适时召开后续应急会议。

（4）各应急救援专业组适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告总指挥。按照应急预案小组分工，展开应急救援。

3.3.2 资源协调

启动Ⅲ级响应后：由现场负责人立即调集本工作面应急资源，组织开展现场应急救援工作。

启动Ⅱ级响应后，分管负责人立即调集本单位应急资源，组织开展应急救援工作。必要时调集兖矿救护队、医务室组织开展应急救援工作。

启动Ⅰ级响应后，应急救援指挥部调集兖矿救护队、兖矿新里程医院、应急物资等，组织开展应急救援工作。

3.3.3 信息上报

信息上报按本预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3.4 信息公开

信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

3.3.5 后勤及财力保障工作

后勤保障组与物资供应组应根据现场应急会议工作安排及对灾情初步掌握情况，做好后勤及财力保障工作。提前谋划救援人员生活、救援期间办公设施和车辆调度相关工作事宜，提前调集救援所需物资设备；做好事故应急救援的资金准备，遇到资金困难应及时上报集团公司进行协调解决。

- 3.4 应急处置

3.4.1 处置原则

遵循以人为本、科学施救、分级负责、属地管理为主、减少事故损失及事故影响的原则。

3.4.2 处置措施

3.4.2.1 基本措施

（1）发生事故或险情后，要立即启动应急响应，组织抢救遇险人员，控制危险源，封锁危险场所，杜绝盲目施救。指挥部是事故现场应急处置的最高决策指挥机构，实行总指挥负责制。要充分发挥专家组、现场管理人员、专业技术人员和救援队伍指挥员的作用，实行科学决策。事故发生后，指挥部要及时通知可能受到事故影响的单位和人员，准确统计事故发生时井下（事故地点）实际人数、安全出井（撤离）人数，确定灾区被困人数，被困人员分布情况和可能被困地点，以便救援人员有目的、快速地实施救援。

（2）各救援小组在指挥部的统一指挥下，服从命令，听从指挥，按照各自职责开展救援工作，办公室协调救援期间各小组之间的救援工作，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况。

（3）救援指挥过程中，必须严格遵守各类安全规程，救援队伍指挥员参与制订救援方案等重大决策，并组织实施救援。遇有突发情况危及救援人员安全时，救援队伍指挥员有权作出处置决定，并及时报告指挥部。

（4）在救援过程中，发生可能直接威胁救援人员生命安全、极易造成次生、衍生事故等情况时，指挥部要组织专家充分论证，作出是否暂停或终止救援的决定。

（5）根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法。

（6）指挥部要对事故应急处置工作进行总结评估，形成抢险救援评估报告，报事故调查组和上级安全生产监管部门。

3.4.2.2 警戒疏散措施

警戒保卫组要根据矿井周围的外部环境，调集足够警戒力量，分小组（每组不得少于3人）对通往矿井的各个通道实施警戒，并明确各组负责人，对重点人员进行管控，防止事故危险扩大。事故救援期间加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，确保救援期间的救援秩序。

3.4.2.3 人员搜集措施

抢险救灾组根据事故现场情况，派遣矿山救护队或消防队迅速赶赴事故现场对涉险或被困人员进行搜救。遇有突发情况危及救援人员安全时，救援队伍指挥员有权作出处置决定，并及时报告指挥部。

3.4.2.4 医疗救治措施

医疗救护组要根据事故性质调集专业医务人员和足够救护车辆，迅速赶赴事故现场对脱险人员实施医疗救护，或在地面待命等待救援，必要时下井进入现场实施紧急救援行动。

（1）医疗救护人员到达事故现场或进入到离伤员最近的地方或井口待命，对井下送上来的伤员进行初诊，进行紧急处理（如心肺复苏、止血、伤口包扎、骨折固定等），本着“先救命后治伤、先救重后救轻”的原则开展工作，然后转往医院进一步救治。

（2）转送伤员：①对有活动性大出血或转运途中有生命危险的重症者，应就地先予抢救、治疗，做好必要的处理后再进行转运；②在转运中，医护人员必须始终密切观察伤病员病情变化，并确保治疗持续进行；③在转运过程中要科学搬运，避免造成二次损伤；④转运期间护送医务人员全程陪同至医院。

3.4.2.5 现场监测措施

井下实施停产撤人时，应急救援办公室（调度指挥中心）应利用人员位置精确定位系统实时监测井下人员数量及分布、撤离升井情况，并随时向指挥部汇报；通防科相关人员对气体监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部；地测科接到水害事故后，通过水文监测系统加密观测含水层水位变化情况，并及时汇报指挥部。

3.4.2.6 技术支持措施

技术专家组根据事故现场情况变化及遇到的救援技术难题和问题，认真研究制定符合现场实际的技术方案和安全技术措施，为现场救援指挥部提供技术保障。

3.4.2.7 工程抢险措施

事故发生后，抢险救灾组在确保安全的前提下，迅速组织力量排险抢救，控制事态不再扩大，尽最大可能抢救生命和矿井财产；物资供应组要根据事故性质提前调集救援所需物资，动态掌握救援物资设备运抵的位置和时间，保证在规定时间内调集运达救援现场，支持救援工作。

3.4.2.8 环境保护措施

环保科应根据发生事故引发的不同化学物质的理化特性和毒性结合地质、气象条件，提出疏散距离建议；提出向受害群众提供基本现场急救知识和建议；提出终止社会活动、生产自救等措施减少污染危害等建议。

（1）水环境保护措施

加强用水管理，提高生产工艺，减少废水的产生。认真研究由于驻地设置、场地及工程主体对地表水、地下水活动的影响，按国家有关规定保护水环境，做好矿区驻地及现场排水设施建设，禁止向水体倾倒建筑垃圾和其他有毒物质，保证生产生活废水经污水处理后达到国家排放标准。

（2）空气环境保护措施

禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、杂草以及其它产生有毒、有害烟尘和气体的物质。施工所用汽车、发电机等机械设备保持性能良好，减少废气的排放量。

（3）水土保持措施

在植被覆盖地区施工时，施工后原样恢复。弃土严禁丢弃至河流和排水沟渠内。地形平坦地区，基坑的开挖土按规范要求就近堆放，特别要防止土、石顺坡滑落。

（4）生产垃圾处理措施

各类固体废物按规定进行处置并开展综合利用，对含有可溶性毒物的废渣采取防止渗漏污染措施，严禁不加处置埋入地下或倾入水体。施工过程中产生的余土、弃渣，及时运至规定的弃土场。弃土场应设置排水沟与片（块）石挡墙，防止冲刷和滑塌，并做好绿化和植被施工。也要加强废旧料、报废材料的回收和管理，减少污染，保护环境。

3.4.3 人员防护措施

（1）在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（2）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（3）救援时，应保持头脑清醒，注意观察周边环境，不得盲目行动。

（4）事故抢救前先检查受灾区域的有害气体情况，按照先抢救幸存者（先抢救重伤、后抢救轻伤），后运送遇难人员的原则，积极抢救受困人员。

（5）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 3.5 应急支援

（1）内部升级响应:事故发生后，根据事故性质首先启动现场处置方案和预案相应的应急响应；事故扩大或有扩大趋势，根据事故级别和发展态势，启动上一级应急响应。

（2）外部扩大应急:造成3人以上死亡或被困，或者10人以上，或者1000万元以上经济损失的事故，或者事故不能及时得到控制、有扩大趋势，由矿应急救援指挥部及时向集团公司调度指挥中心等上一级部门进行汇报，请求启动相应的应急预案响应。

（3）在启动上一级预案响应时，本级预案中涉及的有关人员及设施仍处于待命状态，随时接受上级应急指挥部的指令并落实抢险任务。（应急支援程序流程见下图）

事故发生

矿启动应急响应

联合救护队开展救援行动

根据灾情制定救援方案并实施救援

事故扩大

上级部门领导到达矿应急指挥部，接管应急指挥权。应急指挥权移交。由最高领导担任应急总指挥。

组织上级相关专业专家根据灾情变化优化方案并组织实施。

救援指挥部向集团公司和地方政府求助，申请响应升级。

事故消除，应急结束

善后处理

事故调查

总结经验，改进提升

应急结束

图  应急支援程序流程图

- 3.6 响应终止

3.6.1 响应终止条件

（1）事故遇险人员抢救完毕并妥善安置；

（2）现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大；

（3）次生、衍生事故隐患已经消除；

（4）环境符合有关标准；

（5）社会影响基本消除；

（6）因客观条件导致无法实施救援的，经专家组论证并在做好相关工作的基础上，指挥部提出终止救援的意见，报本级人民政府批准同意。

以上情况，经技术专家组验收并报应急救援指挥部批准后，现场应急处置工作结束。

3.6.2 响应终止要求

（1）事故情况上报事项

应及时将事故发生的时间、地点、性质、经过、初步原因分析、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的信息，根据事故性质和等级，按规定上报行业管理部门、安监部门、煤监机构。

（2）向事故调查组移交的相关事项

及时将与事故相关的文件、规章制度、技术资料、图纸、物证等（如安全和应急管理制度、调度台原始记录、操作规程、涉及的图纸等）移交事故调查处理组。

（3）应急救援工作总结

事故处理完毕后，写出应急救援总结报告，对应急预案的启动、决策、指挥、抢险救援和后勤保障等全过程进行评估，总结应急救援经验教训，提出改进意见和建议。

3.6.3 响应终止责任人

以上情况，经技术专家组验收并报应急救援指挥部批准后，由指挥部总指挥宣布应急响应终止。

- 4 后期处置

（1）污染物处理由环保科负责，严格按照《中华人共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》处理，上报申请由济宁市生态环境局邹城分局组织验收。

（2）医疗救治由矿医务室负责、负责人医务室主任担任。

（3）善后赔偿由矿工会、综合办公室、人力资源科、计划定额科、工资科负责，严格按照《工伤保险条例》给于赔偿，负责人由工会主席担任。

（4）综合办公室、人力资源科、计划定额科、工资科、地企办负责组织专业人员进行征用物资补偿，核算救灾发生的费用，进行相关的保险受理和赔偿工作。

（5）保卫科、兖州煤业救护大队负责在应急救援工作结束后，认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材。

（6）救援工作结束后，由应急救援指挥部专家组按照《生产安全事故应急处置评估暂行办法》（安监总厅应急〔2014〕95号）等相关标准进行应急救援评估。

（7）事故应急救援工作总结报告。各救援小组写出救援总结报告，指挥部办公室写出综合应急救援总结报告，对应急预案的启动、决策、指挥、抢险救援和后勤保障等全过程进行评估，总结经验教训，提出改进意见和建议，及时对应急预案的内容进行修订。

（8）恢复生产前，由总工程师牵头，生产技术科组织制定恢复生产安全技术方案，并经专家论证，严格落实安全技术措施，消除事故危险后，由安全站组织各业务科室对井下现场进行安全检查验收合格，方可恢复生产。

- 5 应急保障

- 5.1 通信与信息保障

（1）煤矿应急救援指挥机构、调度指挥中心、安监部门、专兼职救护队伍、救援物资储备单位、矿医务室等有关单位、部门通信信息系统畅通。并由调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库。调度值班电话24小时有人值守。

（2）矿井安装KT425煤矿调度应急广播系统，通过工业环网接入地面应急广播主机。井下主副对讲音箱安设在各采掘工作面、主要大巷等地点。紧急情况下，调度人员可根据具体情况，由地面对讲设备通过井下音箱向井下人员下达应急指令或播放警报，及时通知井下作业人员迅速疏散和撤离。

（3）井下无线通信系统采用江苏三恒科技公司的KT109R型矿用无线通讯系统。无线信号覆盖地面工业广场及井下以光纤网络为主干（接入工业环网）以无线网络为延伸，设立若干基站，基本实现井上、下全方位覆盖。

- 5.2 应急队伍保障

5.2.1 应急救援队伍

（1）横河煤矿与兖矿救护大队签订救护协议，兖矿救护大队负责本矿事故救援工作，兖矿救护大队为专职矿山救护队，人员配备、救援装备满足矿山事故救援需要。接到我矿事故预警后30分钟内到达矿井。（队伍力量、装备情况、及联系方式可见附件5、6）。

（2）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。兼职救护队联系方式（可见附件6）。

5.2.2 应急专家队伍

横河煤矿建立应急救援专家队伍，专业涵盖一通三防、地测防治水、采掘、安全、机电运输等，共有28人（应急专家及联系方式可见附件6）。

- 5.3 应急物资装备保障

（1）为保证事故抢险救灾及时、有效 ，由应急管理办公室、通防工区按照《灾害预防与处理计划》，备齐备足应急物资，品种齐全、质量可靠。并经相关部门对应急物资验收合格后，进行挂牌编号，专库专人管理，发生事故后，由应急救援指挥部统一调度。井下消防材料库有通巷工区负责日常管理和维护。

（2）必要时，由指挥部及时请求集团公司调集物资供应或其他矿应急物资和设备，或向政府请求物资支援。（可见附件5）

- 5.4 其他保障

5.4.1 能源保障

横河煤矿供电系统有2条35kV供电电源线路，来自罗厂区域220kV变电所不同母线段的架空线路，称为罗横I线和罗横Ⅱ线。35kV变电所安装有两台主变压器，1#、2#主变压器型号为S11-6300/35 。在地面35kV变电所建设6KV储能应急保安电源作为副井提升机应急备用电源；工广变电所建设400V储能应急保安电源作为主通风机应急备用电源。

正常时，罗横I线运行，罗横II线热备；1#主变带6kV Ⅰ段母线运行，2#主变热备。

在全矿失电时，应立即启动6KV应急保安电源后供副井提升机运行，确保井下人员安全升井。在确保井下人员全部撤离升井的情况下，为减少井下停电停风对井下气体的影响，应启动400V应急保安电源供启动主通风机，实现井下正常通风。

5.4.2 经费保障

（1）应急专项经费来源：设立应急救援储备金，总费用不低于100万元。

（2）使用范围：主要用于生产安全事故、灾害的应急救援。

（3）监督管理：应急救援费用做到专款专用。由公司纪委、（监察）部门监督使用，并保证资金到位。

（4）必要时，申请使用上缴财政的安全风险抵押金。

5.4.3 交通运输保障

（1）应急救援交通保障由矿综合办公室、车队负责，责任人综合办公室负责人、车队队长。

（2）应急期间，由救援指挥部统一调动有关运输队伍，确保应急救援期间运输车辆畅通、调运及时。运输力量不能满足需求时，由指挥部向集团公司提出支援申请，同时申请邹城市人民政府提供交通支持。

（3）保卫科负责矿内交通管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物资等及时调运。应急救援和医疗救援车辆可配用专用警灯、警笛等救援标识。

5.4.4 治安保障

（1）以保卫科为主要力量，现有治安保卫人员25人，装备配有防暴叉、防暴盾牌、钢盔、警戒带等器械，负责人保卫科科长。

（2）主要负责组织对事故期间现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备等的防范保护，维护好现场秩序，及时疏散群众。

（3）必要时，申请由邹城市公安局负责（联系方式可见附件6）。

5.4.5 技术保障

（1）横河煤矿建立应急救援专家队伍，专业涵盖一通三防、地测防治水、采掘、安全、机电运输等，共有28人（应急专家及联系方式可见附件6）。

（2）必要时，根据不同事故类型和严重程度，应急救援指挥部向集团公司、济宁市地方煤矿应急救援指挥部请求委派技术专家支援。（联系表见附件6）

5.4.6 医疗保障

（1）横河煤矿与兖矿新里程总医院签订医疗救护协议，兖矿新里程总医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、职业病防治为一体的现代化国家三级甲等综合医院。服务半径约100公里，开放床位1100张。设有 55个诊疗科室，其中：骨科、心内科、神经内科、感染疾病科、肿瘤放化疗科、职业病科、精神疾病科、烧伤整形科等为重点特色科室。（联系方式见附件6）

（2）横河煤矿建有医务室，可负责一般性的创伤救治。

5.4.7 后勤保障

（1）事故应急救援期间和结束后，由矿分管负责人，工会、综合办公室、人力资源科、计划定额科、工资科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组。

（2）负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

5.4.8 值班调度员应急处置权保障

调度员在值班期间行使十项应急处置权，凡涉及十项危及矿井安全生产险情时，有权下达立即停止生产，撤离作业人员的调度指令。

- 第二部分 生产安全事故专项应急预案

- 一、矿井顶板事故专项应急预案

- 1 适用范围

顶板事故专项应急预案适用于横河煤矿在生产过程中，发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的顶板类事故应急救援工作。

矿井顶板事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立顶板事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由总工程师担任；技术专家组由生产技术科、地测科、通防科、调度室、救护队、事故单位等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

根据事故或可能造成事故的严重程度、救援难度、影响范围启动相应级别响应。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用顶板事故的物资与装备，调集矿生产技术科、地测科、通防科等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

（1）在发生险情或事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、组织危险区域人员撤离至安全区域，同时向调度指挥中心和本单位值班人员汇报。积极采取自救互救措施，如无第二次大面积顶板动力现象时，立即组织对受困人员进行施救，防止事故继续扩大，争取将损失降到最小。

（2）调度指挥中心值班人员接到事故汇报后，迅速了解顶板事故的发生位置、波及范围，人员伤亡情况，下达停产撤人命令，准确统计井下人数,严格控制入井人数。

（3）根据事故危害程度由矿长决定（或授权值班领导、分管领导）是否启动矿井顶板事故专项应急预案响应，应急救援指挥部立即下达抢险救灾命令，通知救护队和医务室，指挥部各工作组应按各自职责，积极行动，尽职尽责做好抢险救灾工作。

（4）生产技术科、调度指挥中心、地测科提供救援需要的图纸和技术资料;对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（5）指挥部根据灾情分析判断巷道通风、供水等系统破坏程度及发生二次事故的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案，组织人力、调配装备和物资参加抢险救援,做好后勤保障工作。

（6）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员、清理巷道、恢复巷道通风等。在进入灾区前，必须先检查有害气体浓度。救护队要分队进入，一小队负责查找遇险、受伤人员并积极组织抢救；另一小队负责支护顶板、处理冒落矸石，防止在抢救过程中再次顶板冒落；在救援过程中救护队必须随时将灾情和救援情况汇报应急救援指挥部。

（7）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照“三先三后”的原则处理,即先复苏后搬运、先止血后搬运、先固定后搬运。在抢救处理中必须专人检查和监护顶板情况，加强支护防止发生顶板冒顶。抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话或敲打管子、人员精确定位系统、生命探测仪等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。

（8）处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。

（9）进行事故处理和人员抢救应先进行顶板加固，在顶板事故消除、人员获救后，要对冒顶区域附近进行检查，有针对性的进行补强支护，防止发生二次冒顶事故。

（10）现场人员必须在首先保障巷道通风、后路畅通、现场顶帮维护好的情况下方可施救，施救过程中必须安排专人进行顶板观察和监护。

（11）人员营救工作应由现场负责人统一指挥，首先确认冒顶区周围环境安全或经加固支护安全后，对冒顶区由外向里进行临时支护，在不危及事故抢救人员安全的情况下，方准进行人员营救及事故抢救工作。

（12）当出现大面积来压异常情况或通风不良，瓦斯浓度急剧上升，有瓦斯爆炸危险时，必须立即撤离现场到达安全地点，并立即汇报情况，等待应急救援指挥部的进一步处置命令。

（13）救出的人员全部运送到有新鲜风流的安全地点，医疗救护组要及时到达井下救治现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 二、矿井水害事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井水害事故专项应急预案适用横河煤矿在生产过程中，发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的透水、突水等各类水害事故的应急救援工作。

矿井水害事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急指挥机构及职责

设立水害事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由总工程师担任；技术专家组由生产技术科、地测科、通防科、机电科、调度指挥中心、救护队等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用水害事故的物资与装备，调集生产技术科、地测科、通防科、机电科等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

4.2.1 水害事故综合处置措施

（1）调度员、安监员、井下带班人员、班组长等发现突水（透水、溃水）征兆、极端天气可能导致淹井等重大险情时，行使赋予的紧急撤人权利，立即撤出所有受水患威胁地点的人员，并向调度室汇报。在原因未查清、隐患未排除前，不得进行任何采掘活动。

（2）发生水害事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按照避水灾路线撤离到安全地带或者升井，同时向调度室和工区汇报，在确保自身安全的前提下组织开展自救和互救。

（3）调度指挥中心接到井下事故汇报后，调度员按照“十项应急处置权”迅速了解水害事故的发生位置、波及范围、人员伤亡、局部通风机运行和矿井具有生存条件的地点及其进入的通道等情况，根据灾情情况确定停产撤人范围和留守人员范围，利用井下语音广播系统、生产调度电话系统3分钟通知到井下所有可能受水患威胁地区的人员，按照避水灾路线撤离，并向值班负责人和矿长汇报，立即启动相应应急响应。

（4）调度指挥中心接到水情报告后，向值班负责人和主要负责人汇报，主要负责人根据险情立即启动矿井井下水害事故应急预案，并将水患情况通报周边所有煤矿。

（5）调度指挥中心接到汇报时，要尽量了解清楚突水地点，突水原因、水量大小，设施设备损坏情况等，为救援方案提供依据。

（6）由技术专家组制定抢险救援方案，交应急救援指挥部具体实施。

（7）当水源不清或突水规模大，水势不能控制时，调度指挥中心要用最快的方法通知附近受威胁地区人员，按避灾路线有序撤离。

（8）透水时，水势很猛，冲力很大，撤退时一定要注意向高处走，尽快上井。

（9）在抢救水灾事故中，要认真分析、判断被水堵在里边遇险人员的位置，要详细调查被水淹没或被水堵住的巷道状况及遇险人员的工作地点，分析透水后可能逃避的方向，判断遇险人员是否有生存的条件。

（10）在条件允许的情况下尽可能增加排水设备和管路，加大排水能力，缩短强排时间。

（11）当薄煤层工作面奥灰突水，突水量大于矿井排水能力，水势得不到控制时，三采区所有人员撤出后，要立即关闭三采区防水闸门，避免水灾波及3煤采区和井底车场。

（12）水泵房人员在接到透水事故报警后，要立即关闭泵房两侧的密闭门，启动所有水泵，将中央水仓水位排至最低。

（13）当中央泵房实际排水能力无法满足排水需求时，值班人员立即向应急指挥部汇报。在接到应急指挥部撤离通知后，采用地面远程方式控制水泵及变电所电源，值班人员立即撤离。

（14）保证向井下供风的压风机正常运转。

（15）当矿井某区域被淹后，应判断人员可能躲避地点，并根据涌水量和排水设备能力，估计排水时间，当判断人员被堵于独头上山时，可根据水位，计算井下积水水柱高度，必要时可打钻向遇险人员输送氧气食物等，保证遇险人员有足够的等待时间，同时要抓紧时间排水，使堵在里边的人员能够及时得救。否则，不能打钻，以免放走空气释放压力，引起水柱上升。

（16）副井下井口信号工升井措施。当涌水量比较大，淹没副井底，按以下措施执行：

由下井口信号工手持小灵通与上井口信号工联系，先在下井口信号室打点，人员迅速进去罐笼，用小灵通与上井口信号室安全确认（已安全进去罐笼，可以提升，确认完毕），上井口信号室打点提升。

4.2.2 地下水害事故处置措施

4.2.2.1 顶板水害处置措施

（1）出现工作面压力增大，局部冒顶或冒顶次数增加，出现裂缝和淋水，且淋水越来越大，顶板突水的征兆。

（2）出现顶板突水征兆，由安监员、井下带班人员、班组长启动现场处置方案应急响应，根据水害事故现场处置方案，开展自救互救，并立即报告调度信息中心。调度信息中心报告矿值班领导，并通知相关部门和人员，做好应急准备。立即撤出井下所有可能受水患威胁地区的人员，并汇报调度指挥中心。

顶板突水时，当突水量小时，在保证人员安全的前提下，利用现场排水设备积极排水，最大限度地减少事故造成的损失。当突水规模大，水势不能控制，事故现场不具备抢救的条件或可能危及人员的安全时，现场负责人应迅速组织现场职工按避灾路线有序撤离灾区，到达安全地点。

（3）地测科接到水害事故后，通过水文监测系统加密观测含水层水位变化情况，并及时汇报。

（4）其他执行水害事故综合处置措施。

4.2.2.2 老空水害处置措施

（1）工作面接近采空区及废弃老巷的积水区时，出现煤壁挂红、挂汗、空气变冷、发生雾气、水叫声、煤层发潮、发暗或底鼓、顶板淋水、底板流水、有害气体增加，老空突水的征兆。

（2）出现老空突水征兆，由安监员、井下带班人员、班组长启动应急响应，立即撤出井下所有可能受水患威胁地区的人员，并汇报调度指挥中心和切断工作面所有电源。

（3）地测科接到老空水害事故后，根据积水区分析图和突水地点标高，计算老空水突水量和积水标高，并及时汇报。

（4）其他执行水害事故综合处置措施。

4.2.2.3 第四系水害处置措施

（1）工作面在采掘过程时，出现裂缝和淋水，且淋水越来越大，第四系突水的征兆。

（2）发生突水征兆或溃砂现象时，由安监员、井下带班人员、班组长立即撤出人员至安全区域，并向调度指挥中心汇报，汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

1）顶板突水时，当突水量小时，在保证人员安全的前提下，利用现场排水设备积极排水，最大限度地减少事故造成的损失。当突水规模大，水势不能控制，事故现场不具备抢救的条件或可能危及人员的安全时，现场负责人应迅速组织现场职工按避灾路线有序撤离灾区，到达安全地点。

2）当工作面出现小面积冒顶、漏砂量较小、确保人员安全时，立即组织人员采取装顶等措施控制顶板并清理漏砂。

3）当工作面出现大面积冒顶、漏砂量较大、确保人员安全时，立即组织人员在两顺槽指定位置构造挡砂墙。

（3）地测科接到第四系水害事故后，根据突水、漏砂位置，计算突水量及漏砂量，分析危害程度并及时汇报。

（4）其他执行水害事故综合处置措施。

4.2.2.4 底板水害处置措施

（1）下组煤开采时，出现底板涌水，且涌水量越来越大，出现底板突水的征兆。

（2）出现底板突水征兆时，由安监员、井下带班人员、班组长启动Ⅰ级应急响应，立即撤出井下所有可能受水患威胁地区的人员，并汇报调度指挥中心和切断工作面所有电源。

底板突水时，当突水量小时，在保证人员安全的前提下，利用现场排水设备积极排水，最大限度地减少事故造成的损失。当突水规模大，水势不能控制，事故现场不具备抢救的条件或可能危及人员的安全时，现场负责人应迅速组织现场职工按避灾路线有序撤离灾区，到达安全地点。

（3）地测科接到底板水害事故后，根据富水区分析图，计算突水量，并及时汇报。

- （4）其他执行水害事故综合处置措施。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 矿井井下火灾事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井井下火灾事故专项应急预案适用于横河煤矿在生产过程中，井下发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的内因、外因火灾事故的应急救援工作。

矿井井下火灾专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立矿井井下火灾事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由总工程师、通防副总担任；技术专家组由生产技术科、地测科、通防科、安监站、调度指挥中心、机电科、救护队等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用井下火灾事故的物资与装备，调集生产技术科、地测科、通防科等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

（1）发生火灾事故后，现场人员立即启动现场处置方案，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，同时向调度指挥中心和本工区值班室汇报，在确保自身安全的前提下组织开展自救和互救。

（2）调度指挥中心接到井下火灾事故汇报后，迅速了解井下火灾事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和现场通风情况，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。

（3）通知救护队和医务室集合待命，并立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知应急救援指挥部成员到调度指挥中心或指定地点集合。

（4）通防科对监测监控数据进行分析，发现异常立即报告指挥部。

（5）指挥部根据灾情分析判断通风系统情况及发生瓦斯、煤尘爆炸的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（6）救护队员按照救灾方案沿最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察，准确探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、瓦斯情况，发现火源立即扑灭，并切断灾区电源，防止二次爆炸。在确保安全的前提下，救护队员首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2的含量，查清遇险遇难人员数量及分布地点，按照先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者的原则，积极抢救受困人员。在抢救受困人员中，要注意遇难人员的姿势和倒向，做好记录。在抢救中严禁不佩用呼吸器的人员进入爆炸区域，防止中毒扩大事故。

（7）内因火灾处置措施。

①发现自燃征兆、自燃现象时，应立即撤出受威胁区域人员，并立即报告调度指挥中心和本单位值班领导。来不及撤离时，应进入就近的避难硐室，按操作规程启用避难硐室，等待救援。

②安排专业人员查找漏风通道，判断火区位置，同时打钻探明火源准确位置。

③确定火源后，要采取消除火源、向高温点注浆、压注凝胶、阻化剂、注惰性气体等手段，使高温点得到控制，直至消除隐患。

④对发火地点采取均压措施，减少向发火地点供氧。

⑤当其它措施无效时，采取隔绝灭火法封闭火区。

⑥安排专人检查瓦斯情况，防止瓦斯爆炸。

（8）外因火灾处置措施。

①发现火灾时，周围电气设备应先断电，根据火灾类型选用相应的灭火器材进行灭火，人员站在上风侧，从火源的外围逐渐向火源的中心扑救，并立即报告调度指挥中心和本单位值班领导。

②调度指挥中心接到报告后，根据火灾等情况，立即撤出受威胁区域及可能受威胁区域人员，来不及撤离人员，进入就近的避难硐室，按操作规程启用避难硐室，等待救援。

③抢救人员在灭火过程中，指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘及其它有害气体、风流风向和风量情况，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

④处理火灾时常用的通风方法有：正常通风、增减风量、火烟短路、反风、停止主要通风机运转等，无论采用哪种通风方法都必须满足下列基本条件:保证灾区和受威胁区人员的安全撤离；防止火灾扩大，创造接近火源直接灭火的条件；避免火灾气体达到爆炸浓度，避免瓦斯通过火区，避免瓦斯、煤尘爆炸；防止产生火风压造成风流逆转。

⑤根据己探明的火区位置和范围，确定井下通风方案，其中，在进风井口、井筒内及井底车场发生火灾时，可使用反风或使风流短路的措施。在井下其它地点发生火灾时，应保持事故前的风流的方向，控制火区的供风量；在入风的下山巷道发生火灾时，必须有防止由于火风压而造成的主风流逆转的措施；在有瓦斯涌出的采煤工作面发生火灾时应保持正常通风，必要时可适当增加风量或采取局部区域性反风；在掘进巷道发生火灾时，不得随意改变原有通风状态，需进入巷道侦察或直接灭火时，必须有安全可靠的措施，防止事故扩大。

⑥井下火灾直接灭火法不能奏效时，必须迅速将火区封闭，应当先采取注入惰性气体等抑爆措施,然后在安全位置构筑进、回风密闭。封闭具有多条进、回风通道的火区,应当同时封闭各条通道;不能实现同时封闭的,应当先封闭次要进回风通道,后封闭主要进回风通道。加强火区封闭的施工组织管理.封闭过程中,密闭墙预留通风孔,封孔时进、回风巷同时封闭;封闭完成后,所有人员必须立即撤出。检查或者加固密闭墙等工作,应当在火区封闭完成24h后实施。发现已封闭火区发生爆炸造成密闭墙破坏时,严禁调派救护队侦察或者恢复密闭墙;应当采取安全措施,实施远距离封闭。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 四、矿井瓦斯事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井瓦斯事故专项应急预案适用于横河煤矿在生产过程中，发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类瓦斯事故的应急救援工作。

矿井瓦斯事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立瓦斯事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由总工程师、担任；技术专家组由生产技术科、地质测量科、通防科、安全监察处、调度信息中心、机电管理科、救护队等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用瓦斯事故的物资与装备，调集通防科、生产技术科、机电科等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

（1）发生瓦斯事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，同时向调度指挥中心和本工区值班室汇报，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

（2）调度指挥中心接到井下瓦斯事故汇报后，迅速了解瓦斯爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和现场通风情况，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。

（3）通知救护队和医务室，并立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知应急救援指挥部成员到调度指挥中心或指定地点集合。

（4）通防科对监测监控数据进行分析，发现异常立即报告指挥部。

（5）指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（6）救护队员按照救灾方案沿最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察，准确探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、瓦斯情况，发现火源立即扑灭，并切断灾区电源，防止二次爆炸。在确保安全的前提下，救护队员首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2的含量，查清遇险遇难人员数量及分布地点，按照先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者的原则，积极抢救受困人员。在抢救受困人员中，要注意遇难人员的姿势和倒向，做好记录。在抢救中要严禁不佩用呼吸器的人员进入爆炸区域，防止中毒扩大事故。

（7）清除灾区巷道的堵塞物，瓦斯爆炸后发生冒顶，造成巷道堵塞，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间；若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法。

（8）专人监测瓦斯，采取防止再次发生爆炸的措施，当瓦斯继续增加有爆炸危险时，救护人员必须撤到安全地点。

（9）根据事故现场情况，及时制定受灾区域通风方案，尽快恢复现场通风。

（10）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。

（11）遇有事故蔓延、爆炸、坍塌冒落等，阻断安全撤出路线时，可就近进入避难硐室进行避险，等待救援。

（12）对升井伤员，及时进行救治，严重伤员应立即转往兖矿新里程总医院救治。

（13）调度指挥中心、人力资源科、有关区队、矿灯房自救器发放室准确统计当班井下人数及姓名；统计已上井的人数及姓名，分析灾区人员数量及分布。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 五、矿井煤尘爆炸事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井煤尘爆炸事故专项应急预案适用于横河煤矿在生产过程中，发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的煤尘爆炸事故的应急救援工作。

矿井煤尘爆炸事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立煤尘爆炸事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由总工程师、通防副总担任；技术专家组由生产技术科、地测科、通防科、安监站、调度指挥中心、机电科、救护队等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用煤尘爆炸事故的物资与装备，调集生产技术科、地测科、通防科等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

（1）发生煤尘爆炸事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，同时向调度指挥中心和本工区值班室汇报，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

（2）调度指挥中心接到井下煤尘爆炸事故汇报后，迅速了解煤尘爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和现场通风情况，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。

（3）通知救护队和医务室，并立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知应急救援指挥部成员到调度指挥中心或指定地点集合。

（4）通防科对监测监控数据进行分析，发现异常立即报告指挥部。

（5）指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（6）救护队员按照救灾方案沿最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察，准确探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、瓦斯情况，发现火源立即扑灭，并切断灾区电源，防止二次爆炸。在确保安全的前提下，救护队员首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2的含量，查清遇险遇难人员数量及分布地点，按照先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者的原则，积极抢救受困人员。在抢救受困人员中，要注意遇难人员的姿势和倒向，做好记录。在抢救中要严禁不佩用呼吸器的人员进入爆炸区域，防止中毒扩大事故。

（7）清除灾区巷道的堵塞物，煤尘爆炸后发生冒顶，造成巷道堵塞，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间；若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法。

（8）专人监测瓦斯，采取防止再次发生爆炸的措施，当瓦斯继续增加有爆炸危险时，救护人员必须撤到安全地点。

（9）根据事故现场情况，及时制定受灾区域通风方案，尽快恢复现场通风。

（10）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。

（11）对升井伤员，及时进行救治，较重伤员应立即转往兖矿新里程总医院救治。

（12）调度指挥中心、人力资源科、有关区队、矿灯房自救器发放室准确统计当班井下人数及姓名；统计已上井的人数及姓名，分析灾区人员数量及分布。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 六、矿井提升事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井提升事故专项应急预案适用于横河煤矿在生产过程中，发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的主副井提升事故的应急救援工作。

矿井提升事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立矿井提升事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥、抢险救灾组组长由机电副矿长担任；技术专家组由机电科、生产技术科、地测科、通防科、安监站、调度指挥中心、救护队、运转工区等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用提升事故的物资与装备，调集机电科、运转工区等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

4.2.1 提升事故处置措施

（1）发生事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，同时向调度指挥中心和本工区值班室汇报，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

（2）调度指挥中心接到事故汇报后，迅速了解提升事故的发生位置、事故性质、人员伤亡情况、设备损坏情况等，根据灾情，下达救援命令。

（3）通知救护队和医务室，并立即报告值班矿领导和分管矿领导，通知有关部门和单位立即到调度指挥中心集合。

（4）运转工区对提升机运行情况进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（5）应急指挥部根据灾情分析判断提升系统破坏程度及发生连续事故的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（6）救护队和运转工区按照救援方案携带必要装备利用安全通道到达现场，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责侦查、抢救遇险遇难人员，排除险情，恢复设备，清理障碍等。

（7）若提升事故中产生火灾，应同时进行灭火和救人，并采取防止发生爆炸的措施，派专人监测瓦斯，有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。

（8）提升容器过卷处置措施。①立即停止提升机运行，专人监护；②井口信号工立即打上闭锁开关，防止提升机误动；③查看过卷损坏、查找过卷原因，若为电气故障应及时排查处理；④根据过卷情况，检查提升钢丝绳、平衡钢丝绳；⑤井筒内实施人员救护或处理事故时，必须使提升容器处于稳定状态。

（9）提升钢丝绳断绳处置措施。①立即停止提升机运行，专人监护；②井口信号工立即打上闭锁开关，防止提升机误动；③提升容器内有人时,必须首先稳定人员的情绪,防止因紧张发生意外举动导致事故进一步扩大；④救援人员携带安全用具、专用工具以及通讯工具，借助另一台提升机或从梯子间，查看断绳和对井筒装备造成的损坏情况，根据指挥部命令，选择重新连接悬挂装置或换绳等措施；⑤井筒内实施人员救护或处理事故时，必须使提升容器处于稳定状态。

（10）井筒坠物处置措施。①立即停止提升机运行，专人监护；井口信号工立即打上闭锁开关，防止提升机误动；②提升机运行进入井筒施救时，信号联系应准确可靠；③井筒内实施人员救护或处理事故时，必须使提升容器处于稳定状态。

（11）人员伤害处置措施。①若受伤人员在上井口以上位置，应立即停止提升机运行，使提升容器处于稳定状态，立即解救受伤人员；②若受伤人员在上井口以下井筒位置，应立即停止提升机运行，使提升容器处于稳定状态，借助梯子间下到受伤人员位置，或在安全的前提下乘坐提升机运行至受伤人员位置，立即解救受伤人员到提升容器内。

（12）提升人员过程中的卡罐处理。①提升人员过程中发生卡罐事故，第一要务是先救人；②严禁罐内的人员私自采取措施出罐，必须通过专人指导和采取安全逃生措施后才能动作；③迅速确认卡罐位置，并采取措施与被困人员进行联络，了解人员情况;罐内人员要等待救援人员采取救援措施救助；④罐内人员如果受伤不能行动，救援人员应先采取措施处理伤情，再进行救助；⑤提升机操作时应采取点动慢速方式；⑥救援现场安排专人指挥，严禁盲目作业。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 七、矿井运输事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井运输事故专项应急预案适用于横河煤矿在生产过程中，主运输、辅助运输、架空乘人装置运输发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的运输事故的应急救援工作。

矿井运输事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立矿井运输事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由机电副矿长担任；技术专家组由机电科、生产技术科、地测科、通防科、安监站、调度指挥中心、救护队等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

根据事故或可能造成事故的严重程度、救援难度、影响范围启动相应级别响应。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用运输事故的物资与装备，调集机电科、运输工区、皮带工区等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

4.2.1 主运输事故处置措施

（1）发生事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，同时向调度指挥中心和本工区值班室汇报，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

（2）调度指挥中心接到事故汇报后，迅速了解提升事故的发生位置、事故性质、人员伤亡情况、设备损坏情况等，根据灾情，下达救援命令。

（3）通知救护队和医务室，并立即报告值班矿领导和分管矿领导，通知有关部门和单位立即到调度指挥中心集合。

（4）通防科相关人员对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（5）应急指挥部根据灾情分析判断主运输系统破坏程度及因主运输系统事故引发爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（6）救护队按照救援方案，携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员，扑灭因主运输产生的火灾，恢复巷道通风，清理主运输事故的障碍物等。

（7）因主运输事故产生火灾，应同时进行灭火和救人，并采取防止发生爆炸的措施，派专人监测瓦斯，有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。

（8）发生胶带着火事故后，现场人员立即停机、发出警报，并立即向调度指挥中心和本单位值班人员汇报；现场人员应利用火灾初期易于扑灭的特点，用防灭火水源直接扑灭，火势较大无法扑灭时，应立即按避灾路线撤离；调度指挥中心通知井下所有可能受事故波及区域人员撤离,按照“外因火灾处置措施”组织抢险救灾。

（9）发生溃仓事故时，现场人员立即停止给煤机和上仓口胶带机运行，发出警报，并立即向调度指挥中心和本单位值班人员汇报；设定安全警戒区，禁止人员入内，给煤机司机在安全位置操作；组织人员清理下仓口，如埋压人员，尽快寻找遇险人员进行抢救。

（10）发生人员坠入煤仓(溜煤眼)事故时，现场人员立即停止胶带输送机、给煤机,并立即向调度指挥中心和本单位值班人员汇报；组织专业队伍进行抢救，并做好现场救人准备。

（11）发生胶带机挤伤人员事故，现场人员立即停止胶带输送机、发出警报，并立即向调度指挥中心和本单位值班人员汇报；切断胶带机电源，闭锁并挂牌；松开胶带输送机张紧绞车或截断胶带，救出伤者。

（12）发生断带事故时，现场人员立即停止作业、发出警报，并立即向调度指挥中心和本单位值班人员汇报；有人员被卷入或埋住时，立即组织抢险人员清理胶带，抢救遇险人员。

4.2.2 辅助运输事故处置措施

（1）发生事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，同时向调度信息中心和本区队值班室汇报，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

（2）调度指挥中心接到事故汇报后，迅速了解提升事故的发生位置、事故性质、人员伤亡情况、设备损坏情况等，根据灾情，下达救援命令。

（3）通知救护队和医务室，并立即报告值班矿领导和分管矿领导，通知有关部门和单位立即到调度指挥中心集合。

（4）组织人员立即清理运输通道、准备抢救车辆，并配备足够电机车、人工担架，确保救抢人员、物资及时运到事故现场。

（5）事故现场人员应视伤者情况尽快进行有效的抢救。如发生伤害不严重，伤者能够自己行动或能够搬运且不影响伤势的，现场人员立即联系调度指挥中心，把伤者运送到地面。如人员伤害严重，应采取急救措施，维持伤者生命，等待救援。

（6）事故现场人员在对遇险人员进行抢救的同时，应对现场拉线划定警戒区域，使危险车辆、设备应与人员隔离，采取措施防止事故蔓延扩大或导致次生事故的发生。

（7）车辆掉道、跑车事故处置措施。①平巷车辆掉道，现场人员立即停止车辆运行。现场安全负责人必须检查掉道现场巷道及所有设备、设施有无再次发生事故的隐患，在掉道区域前后40米的地点设置警示标志和警戒绳；使用专用复轨器具复轨。②斜巷车辆掉道，现场安全负责人必须周密检查掉道现场巷道及所有设备、设施有无再次发生事故的隐患，执行“先稳车、后处理”的作业制度。斜巷串车车辆掉道复轨前，对车辆逐个进行稳车固定。严禁用绞车牵引复轨（用复轨器除外）。绞车司机在处理事故过程中，必须刹紧制动闸。连续牵引车及所牵引车辆掉道复轨时，除严格执行以上规定外，先反向点动绞车使牵引钢丝绳缓解张力后方可复轨。③斜巷发生跑车事故时，信号工必须及时利用信号与司机或其他信号工取得联系，停止运输设备运转，防止事故扩大。

（8）碰撞伤人事故处置措施。①因掉道、跑车造成人员伤害的，现场人员应现场进行自救互救和创伤急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。如人员伤害严重，应采取适当抢救措施，维持伤者生命，等待救援。②实施救援前，必须切断绞车电源，并将开关闭锁、挂牌；必须将斜巷的车辆可靠锁牢。绞车司机必须坚守岗位。必须将斜巷所有阻车器搬至阻车位置。在事故区域前后设置挡车装置和警戒标志，救援期间，严禁与救援无关的车辆通过。

4.2.3 乘坐架空乘人装置伤人事故处置措施

（1）乘坐架空乘人装置发生人员伤害时，现场人员立即停止架空乘人装置运转。

（2）事故造成人员伤害时，现场人员应现场进行自救互救和急救。

（3）实施救援前，必须切断架空乘人装置电源，并将开关闭锁挂牌，安排专人看守开关。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 八、矿井供电事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井供电事故专项应急预案适用于横河煤矿在生产过程中，发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的人员触电、35kv变电所及采区变电所停电事故的应急救援工作。

矿井供电事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立矿井供电事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由机电副矿长担任；技术专家组由机电科、生产技术科、地测科、通防科、安监站、调度指挥中心、救护队等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用供电事故的物资与装备，调集机电科、运转工区等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

（1）矿调度室迅速了解供电事故的发生位置、事故性质、人员伤亡情况、设备损坏情况、主扇风机运行情况等，根据灾情，下达停产撤人命令。

（2）通知救护队和医务室，并立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知有关部门和单位立即到调度指挥中心集合。

（3）监测监控部门对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（4）应急指挥部根据灾情分析判断供电系统破坏程度及因供电事故引发次生事故的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（5）救护队和运转工区按照救援方案携带必要装备利用安全通道到达现场，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责侦查、抢救遇险遇难人员，排除险情，恢复供电，消除故障等。

（6）停电影响区域人员撤离，采区变电所全部停电后，本采区范围内各采、掘工作面的跟班区队长要立即组织本工作面的全部人员撤离到有新鲜风流的地点等待。中央变电所全部停电后，井下各掘进工作面的跟班区队长要立即组织本工作面的全部人员撤离到有新鲜风流的地点等待。

- 4.2.1 35kV变电所断电事故处置措施

（1）单回路断电：当出现单回路断电事故时，运转工区立即与济宁电力调度联系，说明原因，要求切换另一回路供电。

（2）双回路断电：运转工区值班员立即启动35kv变电所6kv应急保安电源，应急电源启用后10分钟内恢复对副井提升机的供电，60分钟内完成全矿井停产撤人，确保井下人员全部升井。机电科向济宁市供电公司大客户服务中心汇报，运转工区迅速组织人员对双回路电源进行维修，在最短的时间内恢复供电。

- 4.2.2井下中央变电所断电事故处置措施

当井下中央变电所发生断电事故时，值班人员立即检查本所内开关分合闸状态及保护动作情况，将有故障的开关挂牌标示，使其与主回路断开隔离，禁止送电。同时，迅速与地面35kV变电所联系，告知本所情况，申请送电。能恢复送电的，核实准开关位置和编号，按照先送总开关，后送分支开关的顺序恢复送电；不能恢复送电的，将该线路进线开关断路器及隔离刀闸都拉开，并悬挂“禁止合闸”标志牌，该段母线用联络送电。

- 4.2.3井下采区变电所断电事故处置措施

当发生断电事故，配电工应首先判断断电原因，能恢复送电的立即恢复送电，不能恢复送电的汇报运转工区，由运转工区值班人员组织处理。

4.2.4地面架空线路断电事故处置措施

（1）当发生倒杆事故，严格执行撤线、撤杆、起重运输、立杆、放线、紧线及杆上作业的专项安全技术措施。

（2）发生断线或接地事故时，巡线人员应始终认为线路带电，发现故障点后，室外应严禁进入故障点8米以内，室内不得进入故障点4米以内，并设法阻止他人进入。立即联系将故障线路电源停掉，并做好防止突然来电的措施，然后组织人员抢修。

4.2.5 6kV配电室断电事故处置措施

当6kV配电室进线出现故障跳闸时，应拉开故障段进线开关隔离刀闸，合上6kV配电室联络开关断路器。安排维修人员进行故障处理，故障处理完毕，恢复原来的运行方式。

4.2.6主通风机在运行时发生断电停运事故处置措施

停电停风时间小于10分钟，井下人员待命，运转工区启用380V通风机应急电源立即恢复主扇运行，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报。 主要通风机停电停风时间超过10分钟或无法确定时间，立即启动矿井停电停风应急预案；井下人员立即停止作业，通知机电部门切断停风区域内所有非本质安全电气设备电源，停电顺序：先工作面生产用电，后局部通风机，再高压；通知主要通风机司机打开主通风机自然风门和防爆门，形成自然风压通风系统，通知井下各区域人员全部升井；通知相关专业小组成员立即进入应急状态。    4.2.7人员触电事故处置措施

- （1）发生事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，组织危险区域人员撤离至安全区域，同时向调度室和本区队值班室汇报，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

- （2）当自己触电时，如果神志清醒，则首先要保持冷静，迅速设法摆脱电源。如跨步电压触电，应立即单脚跳出危险区域，另外，还要防止摔伤、撞伤等二次事故。

- （3）发现有人触电时，应迅速使人脱离电源。当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

- （4）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医务人员处理或送往医院。

- （5）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医务员处理并送往医院。

- （6）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，速请医务员处理并协同值班车送往医院，路途应注意心跳或呼吸如突然停止立刻进行人工呼吸和胸外挤压。

- （7）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医务员处理并协同值班车送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

- 4.2.8漏电伤人事故处置措施

- （1）发生事故后，现场负责人应立即切断漏电点上级电源，将受伤人员转移至安全地点，组织开展自救和互救。

- （2）现场人员立即向调度室和工区汇报。报告内容简单、扼要，尽可能说明事故性质、地点、范围、主要原因和伤亡情况。

- （3）调度值班人员立即通知有关机电管理人员及供电抢险人员赶赴现场，排查漏电原因，消除漏电故障。确认漏电消除后恢复供电。

- （4）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医务人员处理或送往医院。

- （5）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医务员处理并送往医院。

- （6）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，速请医务员处理并协同值班车送往医院，路途应注意心跳或呼吸如突然停止立刻进行人工呼吸和胸外挤压。

- （7）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医务员处理并协同值班车送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 九、矿井爆炸物品事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井爆炸物品事故专项预案适用于横河煤矿在生产过程中，发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的爆炸物品事故的应急救援工作。

矿井爆炸物品事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立爆炸物品事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由总工程师、安全副矿长担任；技术专家组由生产技术科、地测科、通防科、安监站、调度指挥中心、机电科、救护队等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用爆炸物品事故的物资与装备，调集矿生产技术科、地测科、通防科、救护队等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

（1）发生事故后，现场负责人立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，同时向调度指挥中心和本单位值班室汇报，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

（2）调度指挥中心接到事故汇报后，迅速了解事故的发生位置、事故性质、人员伤亡情况、设备损坏情况等，根据灾情，下达救援命令。并立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知救护队和医务室到调度指挥中心或指定地点集合。

（3）通防科分析监测监控数据，发现异常立即报告指挥部。

（4）指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（5）救护队员按照救灾方案沿最短的路线，以最快的速度到达事故地点，准确探明事故现场情况，在保证安全的前提下，救护队员首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2的含量，查清遇险遇难人员数量，按照先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者的原则，积极抢救受困人员。在抢救受困人员中，要注意遇难人员的姿势和倒向，做好记录。在抢救中严禁不佩用呼吸器的人员进入爆炸区域，防止中毒扩大事故。

（6）清除灾区巷道的堵塞物，若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法。

（7）爆炸产生火灾，应同时进行灭火和救人，并采取防止再次发生爆炸的措施，派专人监测瓦斯，当瓦斯浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。

（8）爆炸事故发生在井筒、井底车场时，在侦查确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取矿井反风。首先对不受火灾影响的一翼进行反风，随后对受火灾影响的一翼进行反风。救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。采取反风措施要慎重进行，未经周密研究不允许行动。

（9）爆炸事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。

（10）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。

（11）对升井伤员，及时进行救治，严重伤员应立即转往兖矿新里程总医院救治。

（12）调度指挥中心、人力资源科、有关区队、矿灯房自救器发放室准确统计当班井下人数及姓名；统计已上井的人数及姓名，分析灾区人员数量及分布。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 十、矿井地面火灾事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井地面火灾事故专项预案适用于横河煤矿在生产过程中，发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的地面火灾（包括井口联合建筑）事故应急救援工作。

矿井地面火灾事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立地面火灾事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由党总支副书记担任，成员由调度室、综合办、机电科、保卫科、仓储科、环保科、救护队等组成。其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用地面火灾事故的物资与装备，调集保卫科等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

（1）发生火灾事故后，现场负责人应立即启动现场处置方案，立即组织危险区域人员撤离至安全区域，同时向调度指挥中心和本单位值班人员汇报，在保证人员安全的情况下对初起火灾要积极组织开展抢险救灾。

（2）调度指挥中心接到事故汇报后，调度员通知所有可能受威胁地区的人员，撤离危险区，及时向应急救援指挥部汇报情况。

（3）指挥部成员立即赶到调度指挥中心集合，由技术专家组制定先期抢险救援方案，交应急救援指挥部具体实施，由指挥部安排矿消防人员，根据火灾情况，组织灭火，控制火势。

（4）保卫科、救护队接到灭火命令后立即组织人员赶往现场进行救援。保卫科要派出足够的警力对通往现场的所有道路进行管制，确保各种抢险人员和车辆顺利到达现场。对到达现场的各种车辆，要按抢险需要统一指定位置停放，制止排除一切不安全事故，安全完成各项任务。

（5）根据现场事故的实际情况，要适时向当地消防部门请求联合救援，达到互相配合，联合救援，排除险情的应急效果。

（6）现场人员利用现场配备的灭火器材灭火、控制火势扩大，并积极配合专职消防队伍进行灭火。矿消防队除灭火抢险外，还要根据救援指挥部的命令，全面负责做好现场疏散人员，转移现场事故的各类贵重物品。

（7）运转工区、机电科加强协作，保证正常供水供电，确保灭火工作顺利进行。

（8）应急救援指挥部要根据事故现场人员受伤状况，组织医疗救护人员进行救护。医护人员要服从指挥，配备必要的抢救人员及医疗设备、器械、药品等，并根据情况。根据火灾发生地点，制定防止烟雾向井下蔓延相关措施。

（9）火灾扑灭后，保卫科、应急办及有关单位，配合公安、消防管理部门，根据需要，封闭火灾现场，调查起火原因，核定火灾损失，查明事故责任。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）发生火灾事故，经初期火灾救援，无法扑灭，立即请求邹城市消防救援大队进行救援，邹城市消防救援大队实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）横河煤矿各单位配备兼职消防员，共36人，保卫科12人，其他单位34人，对初期火灾进行救援。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 十一、矿井灾害性天气事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井灾害性天气事故专项预案适用于横河煤矿在生产过程中，可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的暴雨、暴风、雷电、洪涝、暴雪、冰雹等灾害性天气事故的应急救援工作。

矿井灾害性天气事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立灾害性天气应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由矿长担任，副总指挥由总工程师、机电副矿长、生产副矿长担任，技术专家组由调度室、机电科、救护队、生产技术科、地测科、通防科等单位专业人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配应急物资库中相关物资与装备，调集各防洪抢险队伍。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

4.2.1 灾害性天气处置措施

（1）发生灾害性天气事故后，现场负责人应立即启动现场处置方案，组织开展抢险，并立即向调度指挥中心和本单位值班人员汇报。

（2）出现灾害性天气，达到停产撤人条件时，矿值班调度员按照上级赋予煤矿调度员十项应急处置权的规定，立即通过语音广播系统、调度电话系统、无线通讯系统和人员位置精确定位系统，3分钟通知到井下所有可能受威胁地区的人员，按照作业规程中所规定的避灾路线撤离，然后再按程序汇报有关领导和部门。

（3）调度指挥中心接到险情报告后，立即报告应急救援总指挥、副总指挥，由总指挥下达命令，启动相应的事故应急预案。调度员接到启动预案命令后，立即通知指挥部成员到调度指挥中心集合或赶赴指定地点。

（4）指挥部应根据事故严重程度和影响范围，确定井下停产撤人和留守人员范围及撤人程序；井下留守人员要及时将留守人员单位、岗位地点、姓名、联系方式汇报调度指挥中心。

（5）井下实施停产撤人时，调度指挥中心应利用人员位置监测系统实时监测井下人员数量及分布、撤离升井情况，并随时向指挥部汇报；同时安排相关单位人员到副井上井口清点统计人员升井情况，待人员全部升井后立即汇报调度指挥中心。

（6）井下各单位接到命令后，安排专人将工作地点的电源开关停电闭锁，风机及安全监控电源不停；立即快速有序地实施撤离。当班安全负责人和跟班安监员带领作业人员有序乘坐运输工具或徒步撤离升井。

（7）接到停产撤人命令后，各单位值班人员必须立即将井下各施工地点带班人员及具体人数书面报送矿调度指挥中心，并指派专人赶赴副井上井口清点、登记升井人员，及时向调度指挥中心汇报人员升井情况。

（8）运输工区在条件许可的情况下，应保证人员撤离时架空乘人装置的正常运行。在撤离过程中，如条件不允许，无法利用运输工具撤离时，撤离人员应迅速步行撤离升井。如因撤退路线被堵等原因，无法安全撤出时，应迅速根据现场情况选择合适地点，利用现场条件构筑临时避难硐室，妥善避灾，并及时发出求救信号，等待救援。

（9）地面35kV变电所、主副井口、主通风机房等重要要害场所要安排专人进行抢修和保护。

（10）泗河水位超过警戒水位时，立即组织防洪抢险队伍进行认真排查，严密布防，发现险情及时处理。

（11）可能出现漫堤等险情时，要采取加高堤岸等固堤措施。河流出现管涌、裂缝等溃堤预兆时，要立即采取打桩、堆砌沙袋等方法进行固堤。

（12）洪涝灾害持续时间较长时，应在河堤上搭建战地帐篷作为现场指挥部和抢险救灾人员轮流休息场所。

（13）机电科、调度室要加强通讯线路的维修检查，保障通讯畅通。

（14）保证中央泵房、采区泵房的正常工作。泵房人员在接到洪涝灾害预警后，要立即启动所有水泵，把水仓水位降至最低。中央泵房、中央变电所值班人员必须监守岗位，在未接到指挥部撤人命令前禁止擅自脱离工作岗位。

（15）值班调度员根据井下人员精确定位系统、各单位出勤情况、各单位上井口登记的人员升井情况，及时掌握井下人员撤离情况，统计核对井下人员是否全部撤离升井，并及时汇报应急救援指挥部。

（16）险情解除后，由安监站牵头组织相关科室、区队进行复工检查，确定无影响安全的隐患、无次生、衍生灾害后方可复工。

4.2.2 洪涝灾害事故处置措施

（1）发现险情后，现场人员应立即启动现场处置方案，积极组织抢险，并汇报矿调度指挥中心。

（2）值班调度员接到灾情汇报后，立即向应急救援指挥部报告。根据总指挥的指令，拉响警报器，组织实施应急救援。然后按程序汇报有关领导和部门。

（3）全矿各防汛抢险队伍按照应急救援指挥部的命令赶赴指定地点，全力投入抗洪抢险工作。

（4）指挥部统一调配防洪物资、设备、交通运输工具和人力,调度室负责加强通讯设施的维修检查，保障通讯畅通。

（5）洪水危及井口安全时，立即利用现场防洪物资构筑挡水、堵水设施，阻止洪水进入井口。

（6）洪水危及35kV变电所、压风机房、主要通风机房安全时，立即对所有进水通道进行封堵，阻止洪水进入。

（7）井下中央泵房立即启动排水泵，把水仓水位降至最低。

（8）地面排水泵房接到险情指令或信息后，立即启动所有排水泵，全力排水。

（9）泗河水位超过警戒水位时，应急救援指挥部组织防洪抢险专业队伍和预备队伍，严密布防，对河堤进行认真巡查，发现险情及时处理，汇报矿调度指挥中心。

（10）对河堤出现险情地段，采取加高、加固措施。出现溃堤险情时，应急救援指挥部组织抢险队伍，调用防洪物资、设备，在保证人员安全的情况下，全力抢险。

4.2.3 雷电事故处置措施

（1）雷电发生时要立即停止露天作业，并摘下佩戴的金属工具。

（2）雷电造成矿井供用设施破坏，导致矿井大面积停电，立即启动矿井供电事故专项应急预案应急响应。

（3）雷电造成火灾时，应立即切断电源，对初起火源进行补救，立即汇报调度指挥中心；当威胁到人员安全时，立即紧急疏散现场人员。

（4）发生雷击人身事故时，应急积极开展现场救护，并拨打120急救电话。

4.2.4 暴风雪、冰凌等处置措施

（1）暴风雪、冰凌等发生时要应立即停止室外作业，撤离危险作业场所。

（2）暴风雪、冰凌等发生时，造成大面积积雪，立即启动矿井清雪除冰应急处置预案应急响应，安排人员对地面、供电线路、管道积雪结冰情况进行巡查，发现积雪结冰现象，立即组织有关人员进行清雪除冰。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 十二、矿井主要通风机停止运转专项应急预案

- 1 适用范围

矿井主要通风机停止运转专项应急预案适用于横河煤矿在生产过程中发生的主要通风机停止运转事故可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的应急救援工作。

矿井主要通风机停止运转专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立主通风机事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由机电副矿长、通防副总担任；技术专家组由矿机电科、通防科、救护队、运转工区等单位技术人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

应急领导小组直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用主要通风机停止运转事故的物资与装备，调集矿通防科、调度指挥中心、机电科、运输工区、运转工区、通巷工区等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

4.2.1应急指挥措施

（1）主要通风机发生故障后，现场人员立即向调度指挥中心和本单位值班人员汇报，矿调度员接到汇报后要立即汇报矿值班领导，并通知值班通风机司机立即启动备用通风机恢复矿井通风，并安排维修电工及机修工立即对故障进行处理，确保10min内切换至备用通风机恢复正常通风。

（2）因故障主备通风机均无法在10min内开启，矿调度值班人员要立即命令井下人员立即停止工作、切断电源、人员先撤到采区进风巷道中。主要通风机因故停止运转时间达到30min时，由值班矿领导组织全矿井工作人员，各井下生产辅助单位在跟班负责人带领下沿着避灾路线迅速撤至地面。

（3）由于失电主备通风机停止运转时间小于10min，井下人员待命，运转工区启用380V通风机应急电源立即恢复主扇运行，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报。

（4）通风机停止运转时间超过10min或无法确定时间，通知主要通风机司机打开主通风机自然风门和防爆门，充分利用自然风压形成通风系统，撤离井下全部人员升井。通知相关专业小组成员立即进入应急状态。

（5）接到调度指挥中心命令后，机电科、运转工区负责人带领抢修人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，以最快的速度排除故障恢复通风机运行。如故障较严重不能立即处理完毕，要立刻汇报调度指挥中心，说明故障原因及采取的处理措施，并积极组织人员及材料进行抢修。

（6）所有处理过程必须及时向矿调度指挥中心汇报。

4.2.2井下现场处理措施

（1）井下施工现场立即将电源开关打至停止位置并且撤人：

采煤工作面：停掉采煤工作面电气设备电源，作业人员撤离至采区进风巷中临时待命，安全负责人清点人数后向矿调度指挥中心汇报。

掘进工作面：停掉掘进工作面电气设备电源，在巷道全风压入口处设置栅栏，悬挂“严禁入内”的警示牌，然后停止局部通风供风，作业人员撤离至采区进风巷中临时待命，安全负责人清点人数后向矿调度指挥中心汇报。

硐室和其他作业地点：停掉硐室和作业地点电气设备电源，作业人员撤离至采区进风巷中或主要进风大巷中临时待命，安全负责人清点人数后向矿调度指挥中心汇报。

（2）井下其他人员尽快按避灾路线进入主要进风大巷，并尽快向副井口集合待命。

（3）紧急撤人时，所有人员必须徒步到达指定的集合点。

（4）井下各人员聚集地点的人员秩序及劳动纪律由各单位跟班人员或班队长维持，安监员负责监督人员聚集地点的劳动纪律，升井人员要保持好秩序，避免人员的无序、拥挤和骚乱等情况。

（5）调度指挥中心立即通知救护队待命，一旦恢复供风进行排放瓦斯。

4.2.3矿井恢复供风后应急措施

通风机恢复供电后，由机电科和通防科分别制定相应的送电和恢复供风的专项安全技术措施。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

- 十三、矿井特种设备事故专项应急预案

- 1 适用范围

矿井特种设备事故专项预案适用于横河煤矿在生产过程中，发生可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的特种设备事故应急救援工作。

矿井特种设备事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

- 2 应急组织机构及职责

设立特种设备事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由机电副矿长担任；技术专家组由机电科、救护队等技术人员组成；其他执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”相关规定。

- 3 响应启动

根据事故或可能造成事故的严重程度、救援难度、影响范围启动相应级别响应。

3.1 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2 信息上报

信息上报按综合应急预案“3.1.1.2 信息上报”部分的要求执行。

3.3 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度指挥中心及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，调配适用特种设备事故的物资与装备，调集机电科等单位相关专业人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.4 信息公开

- 信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。

- 3.5 后勤及财力保障

- 由党总支副书记任组长，生产副矿长任副组长，调度室、应急办、仓储科、计划定额科、工资科、综合办公室、生活科、车队、医务室、人力资源科等单位人员为成员。保障抢险救灾物资供应及资金保障，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

（1）发生特种设备事故后，现场人员应根据不同设备类型有针对性地采取紧急停机、紧急操作、发出警报、紧急撤离、现场周围警戒等应急措施，同时立即向调度指挥中心和本单位值班人员汇报。有人员受伤的，现场人员应第一时间采取恰当的急救措施后通知医疗救护部门紧急救援。

（2）调度指挥中心接到事故汇报后，调度员必须立即通过无线通讯系统、调度通讯系统等，通知所有可能受威胁区域的人员，撤离危险区；安排专人对事故影响范围、应急救援路线设置警戒标识，条件允许时，安排专人站岗。

（3）技术专家组制定抢险救援方案，明确具体措施、实施人员等，交应急救援指挥部具体实施。

（4）事故发生单位值班人员立即安排分管负责人、维修人员等赶赴现场配合救援。

（5）专业消防队、矿山救护队携带破拆、起重、消防等装备，根据指挥部指令，进入现场实施抢险救援。

（6）救援过程中，必须安排专人观察周边建筑物（构筑物）破坏和稳定情况，发现倒塌等征兆时，必须立即撤离，采取处理措施后方可继续进入救援。

（7）针对事故伤害类型，采取不同的应急措施。

①烫伤急救措施：及时让伤者脱离高温区域，就近寻找水源向伤者烫伤部位浇水降温，及时将伤者送专业医疗部门救治。

②打击伤害急救措施：创伤急救的原则是先抢救、后固定、再搬运。抢救前应先判断伤者受伤程度，如有无出血、骨折和休克然后进行创伤急救，并及时将伤者送专业医疗部门救治。

③现场受伤人员出现窒息、心脏停止现象应立即就地采用人工呼吸、心肺复苏法进行抢救。

4.2.1 压力容器（含气瓶）、压力管道事故应急措施

（1）爆炸现场

如发生爆炸事故，为防止事故扩大，压力容器所有阀门应迅速关闭或采取堵漏；对可燃气体和油类应用沙石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延；对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往医院。

（2）泄漏现场

当压力容器及其连接设备、管道发生爆裂、鼓包、变形造成大量泄漏或突然停电、停水，使压力容器及其设备不能正常运转，或压力容器及其设备周围发生火灾时，必须紧急停止运行。现场人员应在保证安全的前提下采取有效的灭火措施防止事态扩大或发生二次爆炸、抢救伤员和设备；当险情无法控制、威胁职工生命安全时，应立即疏散。

进入泄漏现场进行处理时严禁单独行动，必须有监护人，必要时用水枪、水炮掩护，根据防护等级划分标准选择相应等级的个人安全防护措施。

根据事故情况和事故发展，应急指挥部确定事故可能波及区人员的撤离，疏散人员至安全地带，根据泄漏物影响区域，划定警戒区域。

泄漏源控制：关闭前置阀门、停止作业或局部停车、减负荷运行或排空等。堵漏，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

泄漏物处理：为防止泄漏物伤人或造成空气、环境污染，应用喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，或其他合理手段驱散泄漏物。避免水流接触有害泄漏物。隔离泄漏区直至气体散尽。

4.2.2 起重机械事故应急处置措施

（1）由于强风、超载等非正常载荷造成起重机械倾翻时，应及时通知调集有关部门和起重机械制造、维修单位维保人员到达现场，进行施救。当有人要被压埋在倾倒的起重机下面时，应先切断电源，采取千斤顶、起吊设备、切割等措施，将被压人员救出。在实施处置时，必须指定1名有经验的人进行现场指挥，并采取警戒措施，防止起重机械倒塌、挤压事故的再次发生。

（2）发生火灾时，应采取措施施救在高处无法逃生的人员，并立即切断起重机械的电源开关，防止电气火灾的蔓延扩大。灭火时，应防止二氧化碳等中毒窒息事故的发生。

（3）发生坠人、坠物或挤压碰撞人身事故时，应在确认现场无发生次生伤害的可能时，第一时间抢救伤员，并迅速警戒现场，采取措施防止再次发生坠人、坠物及其他伤人事故。

4.2.3 机动车辆事故处置措施

（1）发生厂内机动车倾翻事故时，立即通知本单位维修人员紧急到达现场进行施救。同时汇报矿调度指挥中心调集应急救援队伍，报告时应详细说明事故地点、伤者情况及数量、严重程度等。

（2）当有人员被压埋在倾倒机动车下面或驾驶室内时，应立即采取千斤顶、起吊、切割等措施，将被压人员救出，在实施处置时，必须指定1名有经验的人员进行现场指挥，并采取警戒措施，防止机动车倾倒、挤压事故的再次发生。

（3）发生汽油、柴油等易燃易爆品和有毒物质泄漏时，应采取措施堵塞泄漏和冲释爆炸性物质或有毒物质混合浓度，避免发生爆炸或中毒事故。

（4）地面现场发生火灾，启动本预案的同时还应启动《矿井地面火灾事故专项应急预案》。

（5）救援过程中，必须安排专人观察设备、设施及周边建筑物（构筑物）破坏和稳定情况，发现倒塌、倾翻等征兆时，必须立即撤离，采取处理措施后方可继续进入救援。

（6）现场处置时必须把人的生命放在首位，重点抢救休克、骨折和出血人员。必要时，稳妥地将伤者移至安全地方，让伤者安静、保暖、平卧、少动。

（7）在救援专业人员未到达之前，应根据事故现场的整体情况、位置和伤者的伤情、部位，在排除人为加重伤者伤情的情况下，立即开展抢救。

（8）现场应急指挥小组在抢救伤员的同时，应安排人员维护现场秩序，保护事故现场。

（9）现场指挥应根据事态，迅速调动人员、设备进行现场救援，并做好现场警戒工作，以防事态扩大，同时向上级汇报。必要时，申请社会救援。

（10）事故现场调查取证后，做好事故现场的清理和恢复工作，防止次生或滋生的事故。

（11）配合上级部门和政府部门开展事故调查，做好伤员及家属的善后工作。

- 5 应急保障

5.1 应急队伍保障

（1）兖州煤业矿山救护大队为横河煤矿提供应急救援服务，实行准军事化管理，每天24小时战备值班。

（2）兖州煤业矿山救护大队配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，能够满足各种情况下的紧急抢险救灾需要。

（3）横河煤矿建立兼职救护队，现由2个小队组成，每个小队由9人组成，设专职队长、仪器装备管理员及兼职技术员，分别负责日常管理、训练和仪器装备管理、保养和维护工作。

5.2 其他保障

其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

## 第三部分 附件

- 1 应急组织机构及职责

- 1.1 应急救援指挥部

矿长对生产安全事故应急工作全面负责，其他负责人在各自职责范围内对生产安全事故应急工作负责。设立横河煤矿生产安全事故应急救援指挥部，负责全面领导、指挥协调煤矿事故应急救援工作。应急指挥部由矿长任总指挥，副总以上领导任副总指挥，成员包括应急组织机构成员单位负责人（成员及联系方式见附件5）。

1.1.1 应急救援指挥部办公室

指挥部下设办公室（设在调度指挥中心），生产副矿长兼任办公室主任，承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况。

1.1.2 应急救援小组

指挥部下设抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组、物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组和善后处理组9个应急救援专业组（应急救援指挥部成员、应急救援小组及职责见下图）。

总指挥：矿长

副总指挥：

总工程师

分管副矿长

党总支副书记

（工会主席）

副总工程师

救护队队长

指挥部职责：（1）下达应急预案启用和终止指令。

（2）制定应急救援方案，组织指挥应急救援行动。

（3）向上级汇报事故情况，并根据事故发展，确定是否请求响应升级。

（4）接受上级指令并实施。

应急救援指挥部办公室（设在调度指挥中心）：

（1）及时记录指挥部命令及落实情况。（2）组织协调应急救援相关工作。（3）负责应急救援指挥部的工作联系，传达公司指挥部的指令并监督落实。（4）履行值守应急、信息汇总、掌握各类应急资源协调工作，发挥协调、指导枢纽作用。（5）负责接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实

公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

横河煤矿生产安全事故应急救援指挥部

抢险救灾组

技术组

安全监督组

医疗救护组

物资供应组

后勤保障组

信息发布组

警戒保卫组

善后处理组

技术科

通防科

地测科

机电科

调度室、安监站、救护队

仓储科、应急管理办公室、通巷工区等

综合办公室、生活科、车队等

兖矿救护大队

兼职救护队

保卫科

调度室等

保卫科等

由安全副矿长任组长，调度室主任、救护队队长、保卫科科长任副组长，应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员为成员，主要负责现场指挥抢险工作。

由总会计师任组长，职工医院（计生办）院长任副组长，有关医疗专家、职工医院（计生办）相关科室负责人参加，主要负责对受伤人员的医疗救护。

由生产副矿长任组长，安全副矿长任副组长，仓储科、应急管理办公室、通巷工区等单位负责人为成员，保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应。

由党总支副书记任组长，保卫科科长任副组长，保卫科相关人员为成员，主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作。对矿区实行交通管制，禁止非救援人员及车辆进入；做好事故处理期间其他安保工作。

安监站等

综合办公室、安监站等

医务室、职业病防治办公室等

工会、综合办公室、人力资源科、计划定额科、工资科、医务室、车队

由矿总工程师任组长，分管副矿长、副总工程师为副组长，各科室专业技术人员组成，主要研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题，并根据现场灾情变化随时修改救灾方案。

由工会主席任组长，医务室主任任副组长，有关医疗专家、医务室相关科室工作人员为成员，主要负责现场医疗救护、卫生防疫和受伤人员转运。

由党总支副书记任组长，综合办主任、生活科科长及车队主任任副组长，生活科、综合办公室、车队等单位工作人员为成员，负责食宿、接待、车辆调度等工作。

由安全副矿长任组长，安监站站长任副组长，安监站相关人员为成员，主要承担事故救援过程中的现场安全监督工作。

由党总支副书记任组长，综合办主任、安监站站长为成员，负责统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料，向有关人员、单位、媒体等通报情况。

由工会主席任组长，人力资源科、计划定额科、工资科、医务室、车队等单位负责人为成员，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔。

1.1.3 行动任务

（1）抢险救灾组由安全副矿长负责指挥，应急救援队伍和有关人员按照预案规定的职责范围，根据救援要求，选择安全地点建立井下救援基地，实施侦察探险、抢救遇险遇难人员和实施指挥部制定的救援方案。

（2）技术专家组由总工程师负责，根据事故现场情况变化及遇到的救援技术难题和问题，认真研究制定符合现场实际的技术方案和安全技术措施，为现场救援指挥部提供技术保障。

（3）安全监督组由安全副矿长具体负责，承担救援期间救援现场的安全监督工作；第一时间在副井口安排专人统计避灾升井人员，必要时安排专人统计主井避灾升井人员，及时向指挥部汇报升井人员信息。

（4）医疗救护组由工会主席负责，根据事故性质调集专业医务人员和足够救护车辆，迅速赶赴事故现场对脱险人员实施医疗救护，或在地面待命等待救援，必要时下井进入现场实施紧急救援行动。

（5）物资供应组由生产副矿长负责，根据事故性质提前调集救援所需物资设备，对每种物资设备安排专人负责，动态掌握救援物资设备运抵的位置和时间，保证在规定时间内调集运达救援现场。

（7）警戒保卫组由矿党总支副书记负责，根据事故矿井周围的外部环境，调集足够警戒力量，分小组(每组不得少于3人)对通往事故矿井的各个通道实施警戒，并明确各组负责人，确保救援期间的救援秩序。

（8）后勤保障组由矿党总支副书记负责，分组安排专人保证救援人员生活安排、救援期间办公设施和车辆调度。

（9）信息发布组由矿党总支副书记负责，要根据事故救援进展情况，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

（10）善后处理组由工会主席负责，根据事故规模和遇险遇难人员数量，调集足够力量，分组安排人员分散进行处置，每名遇险遇难人员必须明确具体负责人，保证善后处置中的生活、安抚、抚恤等工作。

- 1.2 应急机构通讯录

为保证本单位应急管理通讯能够及时联系，由专职应急工作人员每月核实一次，确保通讯录电话能准确联系（通讯录见附件5）。

- 2 生产经营单位概况

山东宏河控股集团有限公司横河煤矿位于济宁市邹城市太平镇，属国有地方煤矿。全矿职工1260人。井积田面10.2117km2，设计生产能力45万吨，核定生产能力78万吨。低瓦斯矿井，立井开拓，中央并列式通风。现有一个生产水平（-258m水平）,两个生产采区,开采山西组3煤，太原组16上煤。全井田共分三个采区，其划分范围为：一采区：马家楼断层支一至矿井东部边界，开采3煤；三采区：位于一采区下，与一采区范围一致，开采16上煤；二采区：马家楼断层支一至矿井西部边界,开采16上煤（已于2017年6月份回采结束）。矿井主采煤层主要为：3煤、16上煤。16上煤平均厚度1.14m，直接顶为石灰岩（十下）平均厚度5.39m。

井田内与开采有关的含水层主要有：第四系下组含水层、3煤顶板砂岩含水层、三灰、十下灰、十四灰及奥陶系灰岩含水层。矿井目前正常涌水量220m3/h，最大涌水量240m3/h。地表泗河从井田中部通过，为季节河。

横河煤矿为瓦斯矿井，其瓦斯相对涌出量为0.78m3/t、相对二氧化碳涌出量为2.36m3/t，瓦斯绝对涌出量为0.50m3/min、二氧化碳绝对涌出量为3.72m3/min。3、16上煤层的煤尘挥发分指数分别为33.54%、43.74%，煤尘具有爆炸危险，煤炭吸氧量分别为0.49cm3/g、0.43 cm3/g，属Ⅱ级自燃倾向性的矿井，煤层自然发火期3～6个月。

目前矿井共有二个生产采区，分别为东翼北采区、三采区，目前全矿共布置二个采煤工作面，四个掘进工作面，东翼北采区布置一个采煤工作面两个掘进工作面；三采区布置一个采煤工作面二个掘进工作面。施工过程中，必须坚持“有疑必探、先探后掘、预测预报、先治后采”的原则，采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施，最大限度避免水害发生。

矿井设置生产安全管理机构，建立健全管理制度及岗位责任制，成立应急管理领导小组及办公室，编制应急预案并组织实施。

- 3 风险评估结果

根据年度安全风险辨识评估报告内容共排查出矿井重大风险6类，分别为：提升运输、水害、供电、主通风机、煤尘、火灾。对辨识出的安全风险开展安全风险评估，形成重大安全风险管控清单，并制定相应的管控措施，根据安全风险辨识评估结果采取技术措施、工作措施和管理措施进行风险管控，确保安全风险得到有效控制。所分析的危险因素全面涵盖矿井危险源，应急救援能力基本满足矿山救援需要。

- 4 预案体系与衔接

- 4.1 预案体系

横河煤矿应急预案体系由1项综合应急预案和13项专项应急预案及13项现场处置方案构成（见下图）。

横河煤矿生产安全事故综合应急预案

矿井顶板事故专项应急预案

矿井水害事故专项应急预案

矿井运输事故专项应急预案

矿井供电事故专项应急预案

矿井爆炸物品事故专项应急预案

矿井地面火灾事故专项应急预案

矿井灾害性天气事故专项应急预案

矿井主要通风机停止运转专项应急预案

矿井特种设备事故专项应急预案

矿井井下火灾事故专项应急预案

矿井瓦斯事故专项应急预案

矿井煤尘爆炸事故专项应急预案

矿井提升事故专项应急预案

矿

矿井爆炸物品事故现场处置方案

矿井地面火灾事故现场处置方案

矿井灾害性天气事故现场处置方案

矿井水害事故现场处置方案

矿井主要通风机停止运转现场处置方案

矿井顶板事故现场处置方案

矿井井下火灾事故现场处置方案

矿井煤尘爆炸事故现场处置方案

矿井提升事故现场处置方案

矿井运输事故现场处置方案

矿井供电事故现场处置方案

矿井瓦斯事故现场处置方案

矿井特种设备事故现场处置方案

- 4.2 预案衔接

本预案上级衔接预案包括《山东宏河控股集团有限公司生产安全事故应急预案》、《邹城市地方煤矿较大生产安全事故应急预案》、《济宁市地方煤矿较大生产安全事故应急预案》《兖州煤业股份有限公司矿山救护大队煤矿安全生产事故应急救援预案》。

- 5 应急物资装备清单

表5-1 兖州煤业矿山救护大队主要救护装备

| 序号 | 装备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能集成式救援装备保障车 | SJH5180XWB | 辆 | 1 |  |
| 2 | 多功能集成式充气发电照明车 | HDX5160XZM | 辆 | 1 |  |
| 3 | 野外生活保障车 | DMT5162XCC | 辆 | 1 |  |
| 4 | 卫星通信指挥车 |  | 辆 | 1 |  |
| 5 | 移动气体分析工作站(房车) | A5080 | 套 | 1 |  |
| 6 | 平板车 | MPC10-9 | 个 | 8 |  |
| 7 | 平板车 | MPC15-9 | 个 | 1 |  |
| 8 | 叉车 | I-SF35/35T | 辆 | 1 |  |
| 9 | 应急救援指挥车 |  | 辆 | 2 |  |
| 10 | 应急救援宿营车 |  | 辆 | 1 |  |
| 11 | 应急救援电源车 | 1000KW | 辆 | 1 |  |
| 12 | 大流量排水抢险车 | 4000m3/h | 辆 | 1 |  |
| 13 | 子母式排水抢险车 | 龙吸水2000m³/h | 辆 | 1 |  |
| 14 | 小履带自吸式全地形远程控制移动泵站 | QLXY-500-15 | 台 | 1 |  |
| 15 | 小履带自吸式全地形远程控制移动泵 | 200m³/h | 台 | 2 |  |
| 16 | 大流量便携式潜水泵 | HX-QW500 | 台 | 3 |  |
| 17 | 高压软管 |  | 米 | 1000 |  |
| 18 | 自动装卸移动照明灯塔 | SZSW2970 | 台 | 2 |  |
| 19 | 防爆强光灯 | SW2600 | 套 | 20 |  |
| 20 | 便携式气体分析化验设备 | GC-4095（A） | 套 | 2 |  |
| 21 | 雷达生命探测仪 |  | 套 | 2 |  |
| 22 | 侦察无人机 | RQ-KT-165 | 套 | 1 |  |
| 23 | 生命探测仪 | DKL | 套 | 1 |  |
| 24 | 人体搜寻仪 | ST01 | 套 | 1 |  |
| 25 | 蛇眼探测仪 | VIS2000Pro | 套 | 2 |  |
| 26 | 红外热像仪 | YRH250 | 套 | 1 |  |
| 27 | 红外热成像仪 | YRH200 | 台 | 1 |  |
| 28 | 矿用本安型红外热成像仪 | YHR400 | 台 | 2 |  |
| 29 | 远距离灾区环境侦测系统 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 炸药探测仪 | SIM-MAX E2008 | 台 | 1 |  |
| 31 | 非接触式红外测温仪 | AR842A | 台 | 2 |  |
| 32 | BG4氧气呼吸器校验仪 | RZ7000 | 套 | 2 |  |
| 33 | 测距仪 | DISTO | 台 | 4 |  |
| 34 | 煤矿气体可爆性测定仪测定仪 | BMK-II | 台 | 2 |  |
| 35 | 硫化氢测定器 | CLH100 | 台 | 4 |  |
| 36 | 二氧化硫测定器 | CELH100 | 台 | 4 |  |
| 37 | 二氧化氮测定器 | CEDH20 | 台 | 4 |  |
| 38 | 氨气测定器 | CAH200 | 台 | 4 |  |
| 39 | 氢气测定器 | CQH1000 | 台 | 4 |  |
| 40 | 便携式气相色谱仪 | GC490 | 台 | 1 |  |
| 41 | 温度计 |  | 支 | 60 |  |
| 42 | 矿用潜水呼吸器 | HK1.5Q | 台 | 6 |  |
| 43 | 正压氧气呼吸器 | PSS BG4 | 台 | 40 |  |
| 44 | 正压氧气呼吸器(两小时舱式) | HYZ2 | 台 | 12 |  |
| 45 | 苏生器 | MSZ-30 | 台 | 3 |  |
| 46 | 防火防化服 | F500 | 套 | 12 |  |
| 47 | 智能型自动苏生器 | ZS45 | 套 | 1 |  |
| 48 | 矿山救援无线通信装置 | KT113 | 套 | 1 |  |
| 49 | 井下无线宽带救灾通信系统 | KJ30 | 套 | 2 |  |
| 50 | 对讲机 | GP328 | 台 | 20 |  |
| 51 | 救援钻孔多元信息侦测装置 | ZKJ500 | 套 | 1 |  |
| 52 | 防爆照相机 | ZHS1790 | 台 | 1 |  |
| 53 | 防爆摄像机 | SONY-30B | 套 | 1 |  |
| 54 | 矿用本安型摄录仪 | KBA3.7L(A) | 台 | 7 |  |
| 55 | 井下轻型救灾钻机 | ZDY650 | 套 | 2 |  |
| 56 | 大扭矩履带式全液压钻机 | ZYWL-6000 | 台 | 1 |  |
| 57 | 大型(CO2)气体灭火装置 | CPW-2.0 | 套 | 1 |  |
| 58 | 有毒有害气体智能排放系统 | ZZP660 | 套 | 2 |  |
| 59 | 快速密闭 |  | 套 | 5 |  |
| 60 | 破拆支护成套设备 |  | 套 | 1 |  |
| 61 | 电动可变性多用途工具 | RIT-TOOL E-FORCE2 | 套 | 2 |  |
| 62 | 井下快速成套支护装备 | holmtro | 套 | 2 |  |
| 63 | KZQ扩张器 | KZQ120 | 台 | 3 |  |
| 64 | JDG液压救援顶杆 | JDG110 | 台 | 2 |  |
| 65 | SB—A液压手动泵 | SB63/1.5—A | 台 | 2 |  |
| 66 | JDG—E型液压救援顶杆 | JDG90/460E | 台 | 1 |  |
| 67 | SDB—2/3型双输出油泵 | SDB | 台 | 1 |  |
| 68 | SDB型手动高压油泵 | SDB—1/0.7 | 台 | 1 |  |
| 69 | 液压起重器(千斤顶) | RSM-50 | 套 | 1 |  |
| 70 | 救援起重气垫 | 1-68吨 | 套 | 1 |  |
| 71 | 救援起重气垫 | 3-40吨 | 套 | 1 |  |
| 72 | 救援起重气垫 | 5-31吨 | 套 | 1 |  |
| 73 | DGQ型液压多功能钳 | DGQ15/35—D | 台 | 1 |  |
| 74 | KMQ—A液压开门器 | KMQ100/240A.T | 台 | 1 |  |
| 75 | 手动凿岩机 | SCQ-A | 台 | 1 |  |
| 76 | QUID手动凿岩机 | SL-700D | 台 | 3 |  |
| 77 | DGQ液压多功能钳 | DGQ15 | 台 | 1 |  |
| 78 | GYJQ20/63B液压剪 | GYJQ20/63B | 台 | 3 |  |
| 79 | 液压链条切割机 | LARZEP19/140 | 台 | 1 |  |
| 80 | 液压链环切断机 | LCK34 | 台 | 1 |  |
| 81 | 气动凿岩机 | PAKHAMMER 90 | 台 | 3 |  |
| 82 | JDQ液压剪断器 | JDQ28 | 台 | 3 |  |
| 83 | 便携式液压多功能钳 | BGQ | 台 | 1 |  |
| 84 | 无齿锯 | 富世华K760 | 台 | 1 |  |
| 85 | 无齿锯 | 华威消防S750 | 台 | 1 |  |
| 86 | KMQ型液压开门器 | KMQ100/240A | 台 | 1 |  |
| 87 | 防爆工具 | 铜镐等 | 套 | 2 |  |
| 88 | 气动矿用链锯 | JQL-14 /5700 | 套 | 2 |  |
| 89 | 单兵破拆工具 | P-11A | 套 | 1 |  |
| 90 | 救援三脚架 | TrIpoDE0 | 套 | 2 |  |
| 91 | 绳索救援装备 | CT-37 | 套 | 1 |  |
| 92 | 氢氧化钙分析设备 | JC-I | 套 | 4 |  |
| 93 | 院前急救套装 |  | 套 | 2 |  |
| 94 | 多功能灾害仿真模拟演练与评价系统 |  | 套 | 1 |  |
| 95 | 水域救援套装 |  | 套 | 2 |  |
| 96 | 氧气充填泵 | YQB-30 | 台 | 2 |  |
| 97 | 空气充填泵 | MCH36 | 台 | 1 |  |
| 98 | 隔(防)热手套 | 带反光 | 副 | 18 |  |
| 99 | 发光救生索 | 30m | 根 | 2 |  |
| 100 | 防爆强光灯 |  | 个 | 10 |  |
| 101 | 模拟人 | 300s | 台 | 7 |  |

表5-2 横河煤矿应急物资库应急物资明细表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | Ф50 | 20m | 盘 | 20 | 横 河 煤 矿 应 急 物 资 库 | 63 | 铁丝 |  |  | kg | 120 | 横 河 煤 矿 应 急 物 资 库 |
| 2 | 担架 |  |  | 副 | 2 |  | 64 | 抬筐 |  |  | 件 | 200 |  |
| 3 | 水袋 |  |  | 个 | 16 |  | 65 | 编织袋 |  |  | 条 | 15000 |  |
| 4 | 撬棍 |  |  | 根 | 4 |  | 66 | 扁担 |  |  | 条 | 260 |  |
| 5 | 钻杆 |  | 1.2m | 根 | 2 |  | 67 | 防雨布 |  |  | M2 | 250 |  |
| 6 | 消防阀 |  |  | 个 | 3 |  | 68 | 雨衣 |  |  | 套 | 40 |  |
| 7 | 安全带 |  |  | 条 | 6 |  | 69 | 潜水泵 | 5.5KW 380V |  | 台 | 5 |  |
| 8 | 变节 | Ф100变Ф75 |  | 个 | 2 |  | 70 | 离心泵 | 37KW 380V |  | 台 | 3 |  |
| 9 | 滤水器 | Ф25 |  | 个 | 3 |  | 71 | 配套开关 | 30A/80A |  | 台 | 7 |  |
| 10 | 截阀 | Ф16 |  | 个 | 1 |  | 72 | 石棉毯 |  |  | 块 | 6 |  |
| 11 | 快速接头 | Ф52 |  | 个 | 40 |  | 73 | 胶管 | Ф25 | 20m | 盘 | 10 |  |
| 12 | 快速接头 | Ф108 |  | 个 | 25 |  | 74 | 帐篷 |  |  | 顶 | 2 |  |
| 13 | 麻 绳 |  |  | 根 | 5 |  | 75 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS20-35-5.5N |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 伸缩梯 |  |  | 个 | 1 |  | 76 | 活口扳手 |  |  | 把 | 2 |  |
| 15 | 普通梯 |  |  | 个 | 3 |  | 77 | 管 钳 | 36寸 |  | 把 | 5 |  |
| 16 | 煤电钻 |  |  | 台 | 1 |  | 78 | 防水胶布 |  |  | 个 | 10 |  |
| 17 | 消防锹 |  |  | 把 | 4 |  | 79 | 矿 灯 | LED型 | KLSLM(G) | 个 | 20 |  |
| 18 | 消防桶 |  |  | 个 | 4 |  | 80 | 手电筒 |  | 充电式 | 个 | 5 |  |
| 19 | 泡沫灭火器 |  |  | 个 | 20 |  | 81 | 发电机 | 5kw | 220V/50HZ | 台 | 1 |  |
| 20 | 干粉灭火器 |  |  | 个 | 45 |  | 82 | 安全帽 | LN-05 | 红色 | 顶 | 20 |  |
| 21 | 水泵 |  |  | 台 | 3 |  | 83 | 雨 靴 |  | 42#43# | 双 | 20 |  |
| 22 | 注水器 |  |  | 根 | 8 |  | 84 | 手 套 | 防水型 |  | 双 | 15 |  |
| 23 | 风机 |  |  | 台 | 2 |  | 85 | 救生绳 |  |  | 盘 | 1 |  |
| 24 | 剪 刀 |  |  | 把 | 2 |  | 86 | 快速接头 | Ф75 |  | 个 | 20 |  |
| 25 | 泥浆泵 |  |  | 台 | 1 |  | 87 | 木工锯 |  |  | 把 | 2 |  |
| 26 | 高压截阀 | Ф50 |  | 个 | 4 |  | 88 | 铁 钉 |  | 1#2#3#4# | kg | 55 |  |
| 27 | 高压截阀 | Ф100 |  | 个 | 4 |  | 89 | 铁 锤 |  |  | 把 | 2 |  |
| 28 | 弯头 | Ф108 |  | 个 | 2 |  | 90 | 羊角锤 |  |  | 把 | 1 |  |
| 29 | 截阀 | Ф10 |  | 个 | 2 |  | 91 | 断线钳 |  | 450mm | 把 | 2 |  |
| 30 | 法兰盘 | Ф50 Ф75 |  | 个 | 2 |  | 92 | 瓦 刀 |  |  | 把 | 2 |  |
| 31 | 液压胶管 | Ф22 | 20m | 盘 | 1 |  | 93 | 平 板 |  |  | 把 | 2 |  |
| 32 | 液压胶管 | Ф19 | 20m | 盘 | 2 |  | 94 | 压力表 |  |  | 块 | 1 |  |
| 33 | 液压胶管 | Ф13 | 20m | 盘 | 5 |  | 95 | 钢 锯 |  |  | 把 | 2 |  |
| 34 | 液压胶管 | Ф10 | 20m | 盘 | 4 |  | 96 | 钢锯条 |  | 300*10.7 | 盒 | 2 |  |
| 35 | 液压胶管 | Ф16 | 20m | 盘 | 2 |  | 97 | 矿 斧 |  |  | 把 | 2 |  |
| 36 | 电缆 | 15mm2 |  | 米 | 150 |  | 98 | 千斤顶 | 立式油压 | 5T 10T | 台 | 2 |  |
| 37 | 胶管 | Ф50 | 20m | 盘 | 6 |  | 99 | 正压风筒 | Φ50 | 10m | 节 | 20 |  |
| 38 | 岩粉 |  |  | 袋 | 18 |  | 100 | 副压风筒 | Φ50 | 10m | 节 | 20 |  |
| 39 | 密封圈 | Ф108 |  | 个 | 100 |  | 101 | 冬大衣 |  |  | 套 | 20 |  |
| 40 | 密封圈 | Ф75 |  | 个 | 80 |  | 102 | 红外测温仪 |  |  | 个 | 1 |  |
| 41 | 泡沫剂 |  | 25kg | 桶 | 6 |  | 103 | 喷雾消防水枪 |  |  | 支 | 2 |  |
| 42 | 风管 | Ф108 |  | 节 | 10 |  | 104 | 消防泡沫喷枪 |  |  | 支 | 1 |  |
| 43 | 水管 | Ф50 |  | 节 | 30 |  | 105 | 绳梯 |  |  | 个 | 1 |  |
| 44 | 防火板 |  |  | 块 | 44 |  | 106 | 强力液压剪 | HHG-20 | 127Ф4-Ф20 | 个 | 1 |  |
| 45 | 塑料防火板 |  |  | 块 | 8 |  | 107 | 探照灯 |  |  | 个 | 4 |  |
| 46 | 木板 |  |  | 块 | 70 |  | 108 | 安全警戒带 |  |  | 条 | 1 |  |
| 47 | 圆木 |  | 4m | 根 | 20 |  | 109 | 折叠式水箱 |  |  | 个 | 1 |  |
| 48 | 玻璃棉 |  |  | kg | 651 |  | 110 | 风镐 |  |  | 台 | 1 |  |
| 49 | 镀锌钢丝绳 | 12# |  | 米 | 200 |  | 111 | 急救箱 |  |  | 个 | 1 |  |
| 50 | 麻袋 |  |  | 条 | 500 |  | 112 | 木材 |  |  | 立方 | 70 | 木厂 |
| 51 | 普通消防水枪 | Ф50 |  | 个 | 4 |  | 113 | 料石 |  |  | M3 | 150 | 锅炉房 |
| 52 | 多用消防水枪 | Ф50 |  | 个 | 4 |  | 114 | 水泥 | 425# | 强度42.5 | 吨 | 30 | 水泥库 |
| 53 | 消防水龙带 | Ф80 | 20m | 盘 | 30 |  | 115 | 沙子 |  |  | 吨 | 60 | 沙场 |
| 54 | 消防水龙带 | Ф100 | 20m | 盘 | 15 |  | 116 | 粘土 |  |  | 吨 | 10 | 粘土场 |
| 55 | CO2灭火器 |  |  | 个 | 10 |  | 117 | 装载机 | 厦工955 |  | 辆 | 5 | 煤场 |
| 56 | 高倍数泡沫发生器 |  |  | 台 | 1 |  | 118 | 挖掘机 | 徐工S322-C | 斗容量1.03m3 | 辆 | 1 |  |
| 57 | 泡沫灭火剂 |  | 200kg | 桶 | 6 |  | 119 | 叉车 | 大连CPCD135A | 载重3000kg | 辆 | 1 | 机厂 |
| 58 | 单项变压器 | 127V-200V |  | 个 | 2 |  | 120 | 叉车 | 杭州30 | 载重3000kg | 辆 | 1 |  |
| 59 | 石灰粉 |  |  | 吨 | 4 |  | 121 | 货车 | 奥铃 | 载重475kg | 辆 | 1 | 车队 |
| 60 | 水玻璃 |  | 50kg | 吨 | 1 |  | 122 | 小车 |  |  | 辆 | 6 |  |
| 61 | 铁锨 |  |  | 把 | 460 |  | 123 | 救护车 |  |  | 辆 | 1 | 医务室 |
| 62 | 镐 |  |  | 把 | 160 |  | 124 | 救援器材 | 存放于兼职救护队装备库 |  |  |  |  |
| 责任单位：应急管理办公室 责任人：张西伟 电话：0537-6760837 手机：13964917344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-3 横河煤矿井上消防材料库物资明细表

| 序号 | 备品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 1 | 存放于设备库中 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 1 | 存放于设备库中 |
| 3 | φ100mm消火水龙带 | m | 300 |  |
| 4 | φ80mm消火水龙带 | m | 600 |  |
| 5 | φ50mm消火水龙带 | m | 400 |  |
| 6 | φ50mm普通消火水枪 | 支 | 3 |  |
| 7 | φ50mm多用消火水枪 | 支 | 4 |  |
| 8 | 喷雾消火水枪 | 支 | 2 |  |
| 9 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 存放于设备库中 |
| 10 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 存放于设备库中 |
| 11 | 高倍数泡沫剂 | t | 0.5 | 存放于设备库中 |
| 12 | 消防泡沫剂 | t | 0.2 | 存放于设备库中 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 |  |
| 14 | 注水器 | 根 | 8 |  |
| 15 | 消火三通 | 个 | 3 |  |
| 16 | 阀门 | 个 | 4 |  |
| 17 | φ52mm斜喷消火阀门 | 个 | 4 |  |
| 18 | φ110mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 25 |  |
| 19 | φ75mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 20 |  |
| 20 | φ52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 40 |  |
| 21 | 水袋 | 个 | 16 |  |
| 22 | 管钳子 | 把 | 8 |  |
| 23 | 折叠式帆布水箱 | 个 | 1 |  |
| 24 | 消防桶 | 个 | 4 |  |
| 25 | 消防锨 | 把 | 4 |  |
| 26 | 救生绳 | 盘 | 1 |  |
| 27 | 撬棍 | 根 | 2 |  |
| 28 | 木棍 | 把 | 2 |  |
| 29 | 平板锹 | 把 | 4 |  |
| 30 | 铁锤 | 把 | 2 |  |
| 31 | 伸缩梯 | 副 | 1 |  |
| 32 | 普通梯 | 副 | 2 |  |
| 33 | 小靠梯 | 副 | 2 |  |
| 34 | 10L泡沫灭火器 | 个 | 20 |  |
| 35 | CO2灭火器 | 个 | 10 |  |
| 36 | 8kg干粉灭火器 | 个 | 30 |  |
| 37 | 防火板 | 块 | 44 |  |
| 38 | 塑料防火板 | 块 | 8 |  |
| 39 | 木板 | 块 | 70 |  |
| 40 | 灭火岩粉 | Kg | 500 |  |
| 41 | 石棉毯 | 块 | 5 |  |
| 42 | 20L汽油桶 | 个 | 1 |  |
| 43 | 正压风筒 | 节 | 20 |  |
| 44 | 负压风筒 | 节 | 20 |  |
| 45 | 钢锯 | 把 | 2 |  |
| 46 | 水玻璃 | t | 1 |  |
| 47 | 石灰 | t | 4 |  |
| 48 | φ50mm管子 | 节 | 30 |  |
| 49 | Φ108mm 管子 | 节 | 10 |  |
| 50 | Φ13mm胶管 | 盘 | 5 |  |
| 51 | Φ19mm钢管 | 盘 | 1 |  |
| 52 | Φ22mm钢管 | 盘 | 1 |  |
| 53 | Φ25mm钢管 | 盘 | 10 |  |
| 54 | Φ50mm胶管 | 盘 | 6 |  |
| 55 | 7.5kW局扇 | 台 | 2 |  |
| 56 | 强力液压剪 | 个 | 1 |  |
| 57 | 断线钳 | 把 | 2 |  |
| 58 | φ15mm胶管 | 盘 | 2 |  |
| 59 | φ10mm胶管 | 盘 | 4 |  |
| 60 | 单相变压器 | 台 | 2 |  |
| 61 | 电力开关 | 台 | 3 |  |
| 62 | 电缆（15mm²） | m | 150 |  |
| 63 | 千斤顶 | 台 | 2 |  |
| 64 | 探照灯 | 盏 | 4 |  |
| 65 | 玻璃棉 | kg | 1000 |  |
| 66 | 风镐 | 台 | 1 |  |
| 67 | 安全带 | 条 | 5 |  |
| 68 | 钢绳梯 | 个 | 1 |  |
| 69 | φ12mm镀锌钢丝绳 | m | 200 |  |
| 70 | 担架 | 副 | 2 |  |
| 71 | 麻袋或塑料纺织袋 | 条 | 500 |  |
| 72 | 潜水泵 | 台 | 2 | 存于设备库中 |
| 73 | 砖 | m3 | 10 | 副井口西侧 |
| 74 | 料石 | m3 | 10 | 锅炉房 |
| 75 | 方木 | 块 | 50 |  |
| 76 | 水泥 | t | 5 | 存放于水泥库 |
| 77 | 铁钉（2”、3”、4”） | kg | 5 |  |

责任单位：应急管理办公室值班电话：0537-6760837

责任人：  张西伟              联系电话：13964917344

表5-4 横河煤矿防汛物资库物资明细表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 物资存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锨 |  |  | 把 | 460 | 应急物资库 |
| 2 | 镐 |  |  | 把 | 160 |  |
| 3 | 铁丝 |  |  | 公斤 | 120 |  |
| 4 | 抬筐 |  |  | 件 | 200 |  |
| 5 | 编织袋 |  |  | 条 | 15000 |  |
| 6 | 扁担 |  |  | 条 | 260 |  |
| 7 | 防雨布 |  |  | 平方米 | 250 |  |
| 8 | 雨衣 |  |  | 套 | 40 |  |
| 9 | 潜水泵 | 5.5KW 380V | 扬 程：40m 流量：20m3/h 出水口径： 40mm | 台 | 5 |  |
| 10 | 潜水泵 | 18.5KW 380V |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 离心泵 | 37KW 380 | 扬程；80m 流量：100m3/h 必须汽蚀余量：3.8m | 台 | 3 |  |
| 12 | 配套开关 | 30A、80A |  | 台 | 5 |  |
| 13 | 胶管 |  |  | 米 | 200 |  |
| 14 | 帐篷 |  |  | 顶 | 2 |  |
| 15 | 水泥 | 425 |  | 吨 | 30 | 水泥库 |
| 16 | 沙子 |  |  | 吨 | 60 | 沙场 |
| 17 | 料石 |  |  | 立方米 | 150 | 锅炉房 |
| 18 | 木材 |  |  | 立方 | 70 | 木厂 |
| 19 | 粘土 |  |  | 吨 | 10 | 粘土场 |

责任单位：应急管理办公室值班电话：0537-6760837

责任人：  张西伟              联系电话：13964917344

表5-5  横河煤矿井下消防材料库储备器材表

| 序号 | 备品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ100mm消火水龙带 | m | 100 |  |
| 2 | φ75mm消火水龙带 | m | 300 |  |
| 3 | φ52mm消火水龙带 | m | 400 |  |
| 4 | φ52mm普通消火水枪 | 支 | 2 |  |
| 5 | φ52mm喷雾消火水枪 | 支 | 2 |  |
| 6 | φ110/75mm变径管节 | 个 | 4 |  |
| 7 | φ75/52mm变径管节 | 个 | 10 |  |
| 8 | φ110mm喷嘴 | 个 | 6 |  |
| 9 | φ75mm喷嘴 | 个 | 8 |  |
| 10 | φ52mm喷嘴 | 个 | 14 |  |
| 11 | 分流管 | 个 | 3 |  |
| 12 | 集流管 | 个 | 1 |  |
| 13 | 消火阀门主柱 | 个 | 4 |  |
| 14 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 |  |
| 15 | φ110mm垫圈 | 套 | 10 |  |
| 16 | φ75mm垫圈 | 套 | 20 |  |
| 17 | φ52mm垫圈 | 套 | 40 |  |
| 18 | 管钳子 | 把 | 6 |  |
| 19 | 救生绳 | 根 | 4 | 每根长20m |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 |  |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 |  |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 |  |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 |  |
| 24 | 10L泡沫灭火器 | 个 | 25 |  |
| 25 | CO2灭火器 | 个 | 10 |  |
| 26 | 8kg干粉灭火器 | 个 | 10 |  |
| 27 | 1211灭火器（2L） | 个 | 4 |  |
| 28 | 喷雾喷嘴 | 个 | 4 |  |
| 29 | 灭火岩粉 | Kg | 500 |  |
| 30 | 石棉毯 | 块 | 4 |  |
| 31 | 风筒布 | m | 500 |  |
| 32 | 水泥 | t | 2 |  |
| 33 | 石灰 | t | 2 |  |
| 34 | φ100mm钢管 | m | 300 |  |
| 35 | φ150mm钢管 | m | 100 |  |
| 36 | φ75mm钢管 | m | 500 |  |
| 37 | φ75mm胶管 | m | 300 |  |
| 38 | φ75mm钢管 | m | 500 |  |
| 39 | φ50mm伸缩风筒 | m | 150 |  |
| 40 | 接管工具 | 套 | 4 |  |
| 41 | φ15mm胶管 | m | 200 |  |
| 42 | φ10mm胶管 | m | 200 |  |
| 43 | 安全带 | 条 | 5 |  |
| 44 | 绳梯 | 副 | 2 |  |
| 45 | 镀锌钢丝绳 | m | 200 |  |
| 46 | 麻袋或塑料纺织袋 | 条 | 500 |  |
| 47 | 砖 | m3 | 10 |  |
| 48 | 砂子 | m3 | 2 |  |
| 49 | 方木 | m3 | 3 |  |
| 50 | 木板 | m3 | 5 |  |
| 51 | 铁钉（2”、3”、4”） | kg | 20 |  |

责任单位：通巷工区               责任人：杭中秋

值班电话：0537-6760916           联系电话：13964926523

表5-6 横河煤矿兼职救护队应急救援装备明细表

| 序号 | 装备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 联系人 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压氧气呼吸器 | HYZ4N | 台 | 22 | 横河煤矿兼职救护队装备库 | 张西伟 | 0537- 6760837 | 13964917344 |
| 2 | 压缩氧自救器 | ZY45 | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 自动苏生器 | MZS-30 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 8KG | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 风障 | 4*4 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 风障 | 6*6 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 正压氧气呼吸器校验仪 | HAJ-II | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 一氧化碳测定仪 | CTH14000 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 防爆工具 | 七件套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 两用锹 |  | 把 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 氧气充填泵 | AE102 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 氧气瓶 | 40L | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 氧气瓶 | 2.0L | 个 | 42 |  |  |  |  |
| 14 | 氧气瓶 | 1.5L | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 15 | 救生索 |  | 条 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 担架 | 含负压担架 | 副 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 保温毯 |  | 条 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 绝缘手套 |  | 双 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 氧气测定仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 温度计 |  | 支 | 20 |  |  |  |  |
| 21 | 采气样工具 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 灾区电话 | KTT9 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 引路线 |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |
| 24 | 铜钉斧 |  | 把 | 4 |  |  |  |  |
| 25 | 矿工斧 |  | 把 | 4 |  |  |  |  |
| 26 | 刀锯 |  | 把 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 起钉器 |  | 把 | 4 |  |  |  |  |
| 28 | 手表 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 29 | 电工工具 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 氢氧化钙 |  | 吨 | 0.5 |  |  |  |  |
| 31 | 正压氧气呼吸器 | HYZ2N | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 救护队员服装 | 带所反光标志 | 套 | 40 |  |  |  |  |

表5-7 横河煤矿应急救护器材及药品明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放地点 | 联系人 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气瓶 | 1 | 个 | 矿医务室 | 李振新 | 0537- 6760865 | 13963746856 |
| 2 | 肾上腺素 | 10 | 支 | 矿医务室 |  |  |  |
| 3 | 地塞米松 | 2 | 支 | 矿医务室 |  |  |  |
| 4 | 氨基比林 | 5 | 支 | 矿医务室 |  |  |  |
| 5 | 生理盐水 | 1 | 瓶 | 矿医务室 |  |  |  |
| 6 | 5%葡萄糖水 | 1 | 瓶 | 矿医务室 |  |  |  |
| 7 | 止血带 | 1 | 条 | 矿医务室 |  |  |  |
| 8 | 绷带 | 2 | 卷 | 矿医务室 |  |  |  |
| 9 | 血压计 | 1 | 台 | 矿医务室 |  |  |  |
| 10 | 听诊器 | 1 | 个 | 矿医务室 |  |  |  |
| 11 | 纱布 | 5 | 卷 | 矿医务室 |  |  |  |

- 6 有关应急部门、机构或人员的联系方式

表6-1  横河煤矿应急救援指挥部成员及联系方式表

| 岗位 | 成员 | 单位 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 小灵通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 孔令坤 | 综合办 | 矿长 | 0537-3507896 | 13562766815 | 3002 |
| 副总 指挥 | 律 春 | 机电科 | 机电副矿长 | 0537-6760810 | 13953738985 | 3009 |
|  | 孙庆存 | 综合办 | 工会主席 党总支副书记 | 0537-6760811 | 13792358666 |  |
|  | 潘 斌 | 技术科 | 总工程师 | 0537-6760833 | 13792339040 | 3008 |
|  | 冯继春 | 调度室 | 生产副矿长 | 0537-6760828 | 13665470358 | 3010 |
|  | 王现友 | 安监站 | 安全副矿长 | 0537-6760827 | 13583794107 | 3166 |
|  | 王 建 | 机电科 | 机电副总兼科长 | 0537-6760831 | 13791753640 | 3099 |
|  | 周均鑫 | 通防科 | 通防副总 | 0537-6760813 | 13639405758 | 3159 |
|  | 张西伟 | 应急办 兼职救护队 | 副总 兼应急办主任 兼职救护队队长 | 0537-6760837 | 13964917344 | 3155 |
| 成 员 | 董龙苍 | 技术科 | 副总兼科长 | 0537-6760816 | 13562766725 | 3178 |
|  | 孟 峰 | 安监站 | 副总兼站长 | 0537-6760808 | 13863773668 | 3169 |
|  | 孙庆波 | 调度室 | 副总兼 调度室主任 | 0537-6760826 | 13665370268 | 3179 |
|  | 张计周 | 地测科 | 副总兼科长 | 0537-3570921 | 13792313765 | 3156 |
|  | 姬永生 | 综合办 | 主任 | 0537-6760807 | 15263708567 |  |
|  | 孟 威 | 通防科 | 科长 | 0537-6760813 | 15865729210 |  |
|  | 张召坤 | 支护科 | 科长 | 0537-6760832 | 13791781378 | 3165 |
|  | 宋光龙 | 运输工区 | 副总兼区长 | 0537-6760929 | 13705372166 | 3188 |
|  | 毕景明 | 运转工区 | 区长 | 0537-6760959 | 13854709908 | 3165 |
|  | 刘传茂 | 皮带工区 | 区长 | 0537-6760939 | 13583703070 | 3161 |
|  | 杭中秋 | 通巷工区 | 区长 | 0537-6760916 | 13964926523 | 3185 |
|  | 步 涛 | 机安工区 | 区长 | 0537-6760926 | 13964965345 | 3177 |
|  | 崔俊利 | 人力资源科 | 科长 | 0537-6760838 | 13562415709 | 3049 |
|  | 周玉东 | 仓储科 | 科长 | 0537-6760873 | 13863726126 |  |
|  | 卢兴涛 | 计划定额科 | 科长 | 0537-3507907 | 13605375361 | 3091 |
|  | 程广海 | 职防办 | 科长 | 0537-3507923 | 13515479916 |  |
|  | 刘德红 | 工资科 | 科长 | 0537-6760863 | 13665472046 | 3090 |
|  | 许 兵 | 生活科 | 科长 | 0537-3507895 | 13563712899 |  |
|  | 赵 涛 | 车 队 | 主任 | 0537-3507908 | 13705475766 |  |
|  | 王文波 | 保卫科 | 科长 | 0537-6760862 | 13863773610 |  |
|  | 梁德东 | 煤 场 | 主任 | 0537-6760871 | 13963721069 |  |
|  | 李振新 | 医务室 | 主任 | 0537-6760865 | 13963746856 |  |
|  | 冯桂强 | 环保科 | 科长 | 0537-6760836 | 13562716037 |  |

表6-2  横河煤矿生产安全事故有关单位联系表

| 单位、部门名称 |  | 值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 矿区 相关 部门 | 调度室 | 0537-6760892、6760893、5554342（传真） |
|  | 兼职救护队 | 0537-6760837、3507930 |
|  | 医务室 | 0537-6760865 |
|  | 安监站 | 0537-6760830、3507931 |
|  | 保卫科 | 0537-3507933 |
| 相邻 矿井 | 鲍店煤矿 | 0537-5921415、5921797 |
|  | 杨村煤矿 | 0537-5915377、5915677 |
|  | 太平煤矿 | 0537-5462061 |
| 上级 有关 部门 | 国家应急管理部 | 010-64294453、64237232 |
|  | 山东省政府总值班室 | 0531-86912828、86912826、86062094 |
|  | 山东省能源局 | 0531-85952698、85685581 |
|  | 山东省应急管理厅 | 0531-82881100、82881101 |
|  | 山东煤矿安全监察局 | 0531-85686222 |
|  | 山东煤矿安全监察局鲁西监察分局 | 0537-2980916、2980918(传真) |
|  | 济宁市应急管理局 | 0537-2907718、2907728 |
|  | 济宁市能源局 | 0537—2365876、2361776、2361776（传真） |
|  | 邹城市能源局 | 0537-5257218、5257218（传真） |
|  | 邹城市应急管理局 | 0537-5220336、5253556（传真） |
|  | 泗河管理处 | 0537-5235391 |
|  | 邹城市太平镇政府 | 0537-5458956、5450001 |
|  | 集团公司调度指挥中心 | 0537-5305112、5305125（传真） |

表6-3  横河煤矿专家组成员联系表

| 专业 | 姓名 | 职称 | 单位职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 工程组 | 孔令坤 | 工程师 | 矿长 | 0537-3507896 | 13562766815 |
|  | 冯继春 | 注册安全工程师 | 生产副矿长 | 0537-6760828 | 13665470358 |
|  | 董龙苍 | 工程师 | 科长 | 0537-6760816 | 13562766725 |
|  | 吴长青 | 工程师 | 区长 | 0537-6760909 | 15965478858 |
|  | 王仰金 | 工程师 | 区长 | 0537-6760829 | 15866086379 |
|  | 郑 凯 | 工程师 | 副科长 | 0537-3507935 | 13853766700 |
|  | 刘兴军 | 工程师 | 技术主管 | 0537-6760839 | 13583794719 |
|  | 陈正伟 | 工程师 | 技术主管 | 0537-6760809 | 13406287663 |
|  | 付建国 | 工程师 | 技术主管 | 0537-6760829 | 15092634710 |
| 安全 专家组 | 王现友 | 工程师 | 安全副矿长 | 0537-6760827 | 13583794107 |
|  | 孟 峰 | 高级工程师 | 安监站站长 | 0537-6760808 | 13863773668 |
|  | 侯存虎 | 工程师 | 主任工程师 | 0537-6760830 | 13686370105 |
|  | 张西伟 | 注册安全工程师 | 应急办主任 | 0537-6760837 | 13964917344 |
|  | 董 昌 | 工程师 | 副站长 | 0537-6760830 | 13963724881 |
|  | 张召敏 | 工程师 | 副站长 | 0537-6760830 | 13963793237 |
| 机电 运输 专家组 | 律 春 | 工程师 | 机电副矿长 | 0537-6760810 | 13953738985 |
|  | 王 建 | 工程师 | 机电副总兼科长 | 0537-6760831 | 13791753640 |
|  | 毕景明 | 工程师 | 区长 | 0537-6760959 | 13854709908 |
|  | 宋光龙 | 工程师 | 区长 | 0537-6760929 | 13705372166 |
|  | 刘长民 | 高级工程师 | 主任工程师 | 0537-6760831 | 15866052116 |
|  | 高 志 | 工程师 | 技术主管 | 0537-6760939 | 13562712561 |
| 通防 专家组 | 周均鑫 | 工程师 | 通防副总 | 0537-6760813 | 13639405758 |
|  | 孟 威 | 助理工程师 | 科长 | 0537-6760813 | 15865729210 |
|  | 张计卫 | 助理工程师 | 技术主管 | 0537-6760916 | 13475377732 |
|  | 贾宝启 | 助理工程师 | 主任工程师 | 0537-6760813 | 13963704689 |
| 防治水 专家组 | 潘 斌 | 工程师 | 总工程师 | 0537-6760833 | 13792339040 |
|  | 张计周 | 工程师 | 科长 | 0537-3570921 | 13792313765 |
|  | 张 猛 | 工程师 | 副科长 | 0537-3570921 | 13105477277 |

表6-4山东省各矿业集团矿山救援大队联系表

| 单位名称 | 人数 | 负责人 | 办公电话 | 手机 | 值班电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新矿集团矿山救护大队 | 129 | 许文科 | 7872172 | 13792121991 | 0538-7872381 7832191 | 新泰市新汶办事处 |
| 枣矿集团矿山救护大队 | 190 | 贺敬泉 | 4073201 | 15866216866 | 0632-4073200 | 枣庄市市中区北马路18号 |
| 淄矿集团矿山救护大队 | 153 | 李刚业 | 5859902 | 13869361100 | 0533-5850000 | 淄博市淄川洪山聊斋路134 |
| 肥矿集团矿山救护大队 | 115 | 刘辉 | 3129768 | 18753871777 | 0538-3128804 | 肥城市高新区肥梁路 |
| 龙矿集团救护大队 | 76 | 徐孟利 | 8650636 | 13573566829 | 0535-8650772/8650774 | 龙口市龙港街道办事处桑园煤矿路口 |
| 临矿集团救护大队 | 113 | 林英良 | 3898092 | 15253798666 | 0537-3898092 | 一中队（兖州、邱集），二中 队（郭屯）、三中队（株柏） |

表6-5内外部救援队伍联系表

| 单位名称 | 人数 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 值班电话 | 单位住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兖矿 救护大队 | 335 | 任晓东 | 大队长 | 0537-5937166 | 13964905870 | 0537- 5381496 事故救援电话 0537- 5381497 18266879093 | 邹城市 凫山 北路538号 |
|  |  | 王 斌 | 党总支 书记 | 0537-5383877 | 13964983683 |  |  |
|  |  | 宋先明 | 副大队长 总工程师 | 0537-5937066 | 13853725689 |  |  |
|  |  | 孔祥勇 | 副大队长 | 0537-5911618 | 15247732077 |  |  |
| 横河煤矿 兼职 救护队 | 20 | 王现友 | 分管领导 | 0537-6760827 | 13583794107 | 0537- 3507930 | 邹城市 太平镇横河村 横河煤矿 |
|  |  | 张西伟 | 队长 | 0537-6760837 | 13964917344 |  |  |
|  |  | 段广超 | 兼职技术员 | 0537-3507930 | 13793785364 |  |  |
|  |  | 王永政 | 设备 管理员 | 0537-3507930 | 15563166977 |  |  |
|  |  | 赵建设 | 小队长 | 0537-3507907 | 13563748864 |  |  |
|  |  | 张晓飞 | 小队长 | 0537-6760929 | 15265712678 |  |  |
|  |  | 韩文跃 | 副小队长 | 0537-6760916 | 15854777722 |  |  |
|  |  | 王 坤 | 副小队长 | 0537-6760839 | 18754729505 |  |  |
| 兖矿新里程总医院 |  |  |  |  |  | 0537- 5381120 | 邹城市矿建东路560 号 |
| 公安 |  |  |  |  |  | 110 |  |
| 消防 |  |  |  |  |  | 119 |  |
| 医疗救护 |  |  |  |  |  | 120 |  |
| 山东省矿山水害抢险救援中心 |  |  |  |  |  | 0538－7836838、7863511 | 新泰高新技术开发区光明路39号 |

表6-6 兖州煤业有限公司矿山救护大队及各中队联系表

| 单位名称 | 负责人 | 职务 | 办公电话 | 家庭电话 | 手机 | 值班电话 | 总人数（人） | 驻地地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兖矿 矿山救护大队 | 任晓东 | 大队长 | 0537-5937166 |  | 13964905870 | 值班电话：0537-5381496 事故救援电话：0537-5381497 18266879039 | 在册335，指战员267 | 济宁市邹城市 凫山北路538号 |
|  | 王 斌 | 党总支书记 | 0537-5911656 |  | 13905373119 |  |  |  |
|  | 宋先明 | 副大队长、总工程师 | 0537-5937066 | 0537-5926066 | 13853725689 |  |  |  |
|  | 王建沪 | 副大队长 | 0537-5937680 |  | 15085360666 |  |  |  |
|  | 马国林 | 党总支副书记 | 0537-5383877 |  | 13705378677 |  |  |  |
|  | 孔祥勇 | 副大队长 | 0537-5911618 |  | 15247732077 |  |  |  |
| 直属五中队 | 孙牧 | 中队长 | 0537-5381407 |  | 18953777520 | 0537-581497 | 在册49 | 济宁市邹城市 凫山北路538号 |
| 直属六中队 | 林红卫 | 中队长 | 0537-2622764 |  | 15069773918 | 0537-2625118 | 在册33 | 济宁市任城区石桥镇 济东新村 |
| 直属二中队 | 胡文革 | 中队长 | 0530-3162640 |  | 18766889617 | 0530-3162732 18530162732 | 在册34 | 菏泽市郓城县南赵楼乡 赵楼煤矿 |
| 直属七中队 | 王善礼 | 中队长 | 0537-3876714 | 0537-5563681 | 15954700198 | 0537-3894847 | 在册34 | 济宁市兖州区兴隆庄镇 兴隆庄煤矿 |
| 直属三中队（金鸡滩） | 阚伟华 | 中队长 | 0912-3567824 |  | 13954775126 | 0912-3567821 | 在册35 | 陕西省榆林市金鸡滩煤矿 |

- 7 格式化文本

表7-1  横河煤矿事故快报单

填报单位(公章)：                                                年  月   日

| 事故发生单位 |  |  |  |  |  |  |  | 隶属关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 事故类别 |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济损失初步概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故伤亡人数 |  | 共计 人， 其中死亡 人，重伤 人，轻伤 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤者姓名 | 性别 | 年龄 | 工龄 | 工种 | 文化程度 |  | 就业类型 |  | 伤害部位 |  | 伤害类型 |
| 事故简单经过： |  |  |  |  |  | 事故直接原因： |  |  |  |  |  |
| 发生事故的现场示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事故单位负责人：              报告人：                联系电话：

表7-2  横河煤矿生产安全事故接报记录表

| 序号 | 汇报时间 | 汇报单位 | 汇报人 | 汇 报 内 容 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 事故基本情况 | 事故处置情况 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

表7-3  横河煤矿生产安全事故应急响应及处理记录表

| 序号 | 指令人 | 指令人职务 | 指令时间 | 指令内容 | 指令落实情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

表7-4  关于       事故的新闻发布稿

年 月 日 煤矿（填写发生事故的具体地址或事故发生单位名称）发生 事故，截至 日 时，已经造成 人死亡， 人重伤， 人轻伤。 事故发生后， 矿高度重视，认真贯彻落实上级工作决策部署。矿主要领导在第一时间率领有关人员，全力组织救灾、抢救、救治和善后等各项工作。整个抢险救援工作是及时、有利、有序、有效的。 据初步调查，本次事故是由 引起，同时还暴露出 个方面的问题： - 1、 ； - 2、 。 事故调查组的全体同志正在以对党和人民事业高度负责的精神和态度，通过扎实有效的工作，严肃认真彻底查清事故原因，并将依法依规严肃追究有关责任人的责任。同时，事故调查组还要求有关部门、有关单位深刻总结事故教训，用事故教训推动整个安全生产工作，切实维护广大人民群众的生命财产安全。 谢谢大家！

- 8 关键的路线、标识和图纸

- 8.1 报警系统分布及覆盖范围（详见监测监控系统图）

- 8.2 重要防护目标一览表、分布图

- 8.2.1 重要防护目标一览表

| 地点 | 序号 | 防护目标 | 责任单位 | 事故类型 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井上 区域 | 1 | 35KV变电所 | 机电科 运转工区 | 供电、机电事故、防汛、防洪事故 、压力容器事故 | 律 春 |
|  | 2 | 主副井口 |  |  |  |
|  | 3 | 主副井绞车房 |  |  |  |
|  | 4 | 压风机房 |  |  |  |
|  | 5 | 抽风机房 |  |  |  |
| 井下 区域 | 7 | 各采掘工作面 | 各采掘工区 | 顶板事故、煤尘、瓦斯、火灾、水灾事故 | 各采掘工区区长 |
|  | 8 | 炸药库 | 安监站 | 爆炸事故 | 孟峰 |
|  | 9 | 各变电所 | 运转工区 | 供电事故、水灾、机电事故 | 毕景明 |
|  | 10 | 各水仓泵房 |  |  |  |
|  | 11 | 强力皮带运输系统 | 皮带工区 | 胶带提升运输事故 | 刘传茂 |
|  | 12 | 轨道暗斜井提升运输系统 | 运输工区 | 提升运输事故 | 宋光龙 |
|  | 13 | 三采区轨道巷提升运输系统 |  |  |  |
|  | 14 | 采煤工作面回风巷、回风隅角、采空区、密闭 | 通防科 通巷工区 | 瓦斯、煤尘、火灾事故 | 孟 威 杭中秋 各工区区长 |

- 8.2.2地面重要防护目标平面图

- 8.2.3井下重要防护目标图

8.2.4 风险清单、分布图（详见《2021年度横河煤矿安全风险辨识评估报告》及上图）

- 8.3 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线

8.3.1 横河煤矿应急救援指挥位置

应急救援指挥部设立于横河煤矿调度指挥中心，在行政办公楼二楼，发生事故时矿应急指挥部成员均到调度指挥中心集合。

8.3.2 横河煤矿救援队伍行动路线

当发生事故后，矿应急指挥部成员接到通知到调度指挥中心集合，应急救援队在采掘楼前广场集合待命，矿长为总指挥，当井下发生灾害事故时，应急救援指挥部根据事故类型、事故发生地点，制定详细下井救援路线到达事故现场。

救援队伍行动路线图

- 8.4 事故风险影响范围图、疏散路线、警戒范围、重要地点标示

疏散路线遵照避灾路线图指示路线，当避灾路线受阻无法撤离时，就近进入避难硐室进行躲避，等待救援。警戒范围及重要地点标识见下图

- 8.5 周边关系图、应急资源分布图

8.6 横河煤矿地理位置图、附近交通图

8.7医院地理位置图

- 9 有关协议

- 9.1横河煤矿救护服务协议

- 9.2横河煤矿气象信息服务协议书

- 9.3工伤急救治疗协议书